Projektas

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

1. Kupiškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planas ( toliau – Planas parengtas) vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo nuostatomis.

2. Savivaldybė, turėdama ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, gali kryptingai ir laiku pasirengti galimai ekstremaliajai situacijai, tinkamai paskirstyti išteklius ir reikiamą įrangą, informuoti Savivaldybės avarines tarnybas, suinteresuotas institucijas, gyventojus apie gresiantį pavojų, operatyviai pasirengti suteikti reikiamą pagalbą, organizuoti gelbėjimo ir avarijų padarinių šalinimo darbus.

3. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 29 str. 8 d. 1 p. ir Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 str. 1 p. numato, kad už civilinės saugos parengtį rajono teritorijoje atsako Savivaldybės administracijos direktorius.

4. Planas sudarytas iš tekstinės dalies ir priedų. Tekstinę plano dalį sudaro: bendrosios nuostatos, trumpa Savivaldybės charakteristika, gresiančios ekstremaliosios situacijos, perspėjimo ir informavimo organizavimas, gresiančių ar įvykusių įvykių valdymo organizavimas ir koordinavimas, Savivaldybės administracijos ir atitinkamų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų veiksmai, likviduojant ekstremaliuosius įvykius ar ekstremaliąsias situacijas, šalinant jų padarinius, gyventojų evakavimo organizavimas, pagalbos teikimo organizavimas ir kt.

5. Plano priedus sudaro: atlikta galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė, Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos (toliau – ESK) sudėtis, nuostatai, kontaktiniai duomenys, Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau – ESOC) sudėtis, nuostatai, kontaktiniai duomenys, savivaldybės materialinių išteklių žinynas, kiti informaciniai dokumentai.

Plano derinimo lapas

Plano kopijų (plano išrašų) skirstymas

Plano tikslas

6. Kupiškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planas (toliau – Planas) – dokumentas, kuriuo vadovaujasi Savivaldybės administracijos direktorius ir Savivaldybės ESOC organizuojant ir koordinuojant gresiančių ar susidariusių ekstremaliųjų situacijų likvidavimą ir jų padarinių šalinimą.

7. Plano parengimo būtinybė grindžiama ekstremaliųjų situacijų atsiradimo dėl gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio pobūdžio priežasčių tikimybe. Ekstremalios situacijos gali sukelti staigų bei didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba žmonių žūtį, sužalojimą bei turtinius nuostolius. Planas reikalingas dėl to, kad būtų tinkamai organizuojami ir koordinuojami  Savivaldybės,  ministerijų ir kitų Vyriausybės įstaigų padalinių savivaldybės teritorijoje, tarnybų, ūkio subjektų ir gyventojų veiksmai rengiantis ekstremalioms situacijoms bei vykdant žmonių, aplinkos ir turto apsaugą, organizuojant gelbėjimo ir ekstremalių situacijų padarinių šalinimo darbus.

8. Plano tikslai:

8.1. įvertinti galimas ekstremalias situacijas ir atlikti jų rizikos analizę;

8.2. įvertinti Savivaldybės civilinės saugos ir gelbėjimo pajėgų pasirengimą prognozuojamoms ekstremaliosioms situacijoms ir nustatyti priemones, kurios užtikrintų parengties lygio augimą;

8.3. nustatyti Savivaldybės vaidmenį ir pareigas švelninant ekstremalių situacijų padarinius, pasirengiant ekstremalioms situacijoms, reaguojant į jas ir likviduojant jų padarinius;

8.4. nustatyti Savivaldybės struktūrinių padalinių bei valstybinių institucijų, esančių Savivaldybės teritorijoje, uždavinius ir funkcijas iškilus ekstremaliosioms situacijoms;

8.5. numatyti veiksmų koordinavimą, valdymą ir kontrolę;

8.6. numatyti tvarką, nustatant ekstremaliosios situacijos mastą ir įvertinant jos padarinius;

8.7.  numatyti pagalbos suteikimo ūkio subjektams bei gyventojams tvarką;

8.8.  numatyti bazę, padedančią užtikrinti išsamią veiksmų seką, įvykus ekstremaliajai situacijai ir išmokyti Savivaldybės struktūrinius padalinius bei civilinės saugos pajėgas veikti prognozuojamų ekstremaliųjų situacijų metu.

II SKYRIUS

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TRUMPAS APIBŪDINIMAS.

9. Kupiškio rajono savivaldybės taryba sudaryta iš 25 narių. Kupiškio rajono teritorija padalinta į 6 seniūnijas: Alizavos, Kupiškio, Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus, Šimonių. Kupiškio rajonas yra Lietuvos Respublikos šiaurės rytinėje dalyje. Ribojasi su Panevėžio apskrities, Pasvalio, Biržų, Panevėžio, Rokiškio rajonais, Utenos apskrities Anykščių rajonu.

10. Kupiškio rajone gyvena 19881 žmogus, plotas yra 1080 kvadratinių kilometrų, t.y. 1,65 proc. visos Lietuvos Respublikos teritorijos. Rajono žemės yra Aukštaičių aukštumos atšlaičių dirvožemio juostoje. Tik nedidelė teritorijos dalis priskiriama Vidurio Lietuvos zonos Mūšos lygumos dirvožemio rajonui.

11. Dirvožemiai nėra labai vertingi: 50 proc. – įmirkę, 46 proc. – rūgščios reakcijos, 4 proc. – veikiami erozijos. Žemės ūkio naudmenų našumo balas – 38,8, o bonitetas – 39,3. 13,8 proc. žemės ūkio naudmenų ploto įvertinta 32 ir mažesniais žemės našumo balais.

12. Kupiškio kraštas nėra turtingas dideliais vandens telkiniais. Rajone yra 19 didesnių ir mažesnių ežerų, 30 upių ir upelių, 32 dirbtiniai vandens telkiniai. Turistiniu ir rekreaciniu požiūriu vertingiausi: Kupiškio marios, Drūlėnų, Puožo ežerai, Kupos ir Lėvens upės. Mažesnieji rajono ežerai pasižymi nedidele rekreacine trauka dėl pelkėtų ir lapuočių miškais ar krūmais apaugusių pakrančių, nesukurtos infrastruktūros. Didelis Kupiškio rajono ežerų turtas – žuvys. Rajone nėra verslinei žūklei išnuomotų ežerų. 7 ežerai išnuomoti mėgėjiškai žūklei, likę ežerai neišnuomoti ir priskirti Savivaldybės administracijai.

13. Daugiausia Kupiškio krašte yra aukštapelkių. Didžiausios iš jų – Šepetos (16,5 kv. km) ir Notigalės (8 kv. km) pelkės. Kupiškio rajono teritorijoje yra 5 saugomi aukštapelkių kompleksai. Tai Alojos, Iženo, Kepurinės, Notigalės ir Sakonių balos telmologiniai draustiniai. Saugomų teritorijų sąraše taip pat yra Lėvens kraštovaizdžio, Buožių geologinis, Prūsagalės geomorfologinis ir Vainiškio pedologinis draustiniai. Žemapelkių Kupiškio rajone nėra daug. Didžiausia iš jų – Didžprūdžių pelkė (174 ha), kuri yra nusausinta ir sukultūrinta.

14. Miškai Kupiškio rajone užima 26,8 proc. visos teritorijos. Vyrauja mišrūs medynai. Didžiausias Kupiškio krašto miškas – Šimonių giria (10780 ha). Kupiškio krašte yra gausu laukinių žvėrių.

15. Į Europos saugomų teritorijų tinklą (Nature 2000) įtraukti 3 Kupiškio rajono gamtos objektai: Sakonių bala (vertinga pelkiniais miškais ir spanguolynais), Notigalės ir Kepurinės pelkės (vertingos natūraliais distrofiniais ežerais, pelkiniais miškais, vakarų taigomis).

16. Rajono švietimo sistemai priklauso 2 gimnazijos, 1 progimnazija, 6 pagrindinės ir 1 pradinė, 4 ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir 2 neformaliojo ugdymo įstaigos (Meno mokykla ir Kūno kultūros ir sporto centras), 1 Technologijos ir verslo mokykla, 3 mokyklos – daugiafunkciai centrai.

17. Pirminės sveikatos priežiūros centrui priklauso Kupiškio rajono savivaldybės poliklinika, Greitosios medicinos pagalbos skyrius, Subačiaus, Skapiškio, Šimonių ambulatorijos, 13 medicinos punktų, 9 vaistinės.

18. Rajono teritoriją kerta šie krašto keliai: Panevėžys – Kupiškis – Rokiškis (43 km), Kupiškis – Utena – Vilnius (30 km), Kupiškis – Biržai (20 km).

19. Per rajono teritoriją teka Lėvens ir Kupos upės, yra 7 pagrindiniai tiltai: Kupiškio mieste – 3; Byčių k. (Kupiškio seniūnija); Šaukliškių k. (Subačiaus seniūnija); Noriūnų k. (Noriūnų seniūnija), Antašavos k. (Kupiškio seniūnija).

20. Panevėžio APGV Kupiškio PGT. Savivaldybės PGT padaliniai yra 6.

21. Rajono gyventojams įspėti yra sumontuotos 4 centralizuoto  ir 12 vietinio valdymo elektros sirenos.

III SKYRIUS

TRUMPAS SENIŪNIJŲ APIBŪDINIMAS

Alizavos seniūnija

22. Alizavos seniūnija yra Kupiškio rajono šiaurinėje dalyje, iki rajono centro – 15 km. Seniūnijos teritorijos plotas – 15806 ha. Alizavos seniūnijoje gyvena 1720 gyventojų. Seniūnijos teritorija ribojasi su Biržų ir Rokiškio rajonais. Seniūnijos teritoriją kerta valstybinis kelias Kupiškis – Biržai ( per Salamiestį) ir vidiniai keliai: Kupiškis – Alizava – Kupreliškis,  Salamiestis – Bakšėnai – Alizava, Alizava – Vainiūniškis – Pandėlys. Vieni iš didesnių seniūnijos miškų yra Puznos miškas, Urnėniškio miškas, Zasinyčių miškas, Tūskamiškis. Bendras miškų plotas sudaro 4000 km. Seniūnijoje yra girininkija, kuri yra Alizavos mstl. Per seniūnijos teritoriją teka Pyvesos upė. Palėvenėlės ir Vainiūniškio kaimai yra šalia Kupiškio marių pakrančių.

23. Alizavos miestelis yra seniūnijos centras. Pačiame miestelio centre yra seniūnijos administracinis pastatas, kultūros namai ir biblioteka.

24. Alizavos seniūnijoje yra 2 švietimo įstaigos tai Alizavos pagrindinė mokykla ir Salamiesčio pagrindinė mokykla. Seniūnijoje yra ir Alizavos kultūros namai bei Salamiesčio laisvalaikio centras, kurie suburia seniūnijos saviveiklininkus. Alizavos miestelyje yra biblioteka kuri turi prieigą prie interneto ir juo gali naudotis gyventojai.

25. Alizavos seniūnijoje yra 3 medicinos punktai, kurie suteikia minimalų medicininį aptarnavimą gyventojams. Tai Alizavos, Salamiesčio ir Palėvenėlės medicinos punktai.

26. Alizavos seniūnijoje yra susikūrusios 4 bendruomenės, kurios tarpusavyje bendradarbiauja, tai Alizavos bendruomenės centras, Salamiesčio bendruomenė, Palėvenėlės bendruomenė ir Bakšėnų kaimo bendruomenė. Alizavos seniūnijoje yra 3 katalikų bažnyčios ir 1 reformatų bažnyčia.

27. Seniūnijos teritorijoje yra 2 ugniagesių komandos: Alizavos ugniagesių komanda ir Žaidelių ugniagesių komanda.

28. Daugiausia darbo vietų seniūnijos gyventojams suteikia ŽŪB „Daukučiai“ bei  medienos perdirbimo įmonės „Medienos sprendimai“ ir S. Orlos medienos įmonė.

Subačiaus seniūnija

29. Subačiaus seniūnija yra vakariniame rajono pakraštyje, 18 km nutolusi nuo rajono centro.

30. Gyventojų skaičius – 1983 gyventojai.

31. Ūkio subjektai: Klaipėdos naftos bazės Subačiaus kuro bazės padalinys“, UAB „Bočiupis“ Subačiaus parduotuvė, „Ūkininko rojaus“ parduotuvė, Kupiškio miškų urėdijos Subačiaus girininkija.

32. Švietimas: Kupiškio r. Subačiaus gimnazija, Kupiškio r. Subačiaus gimnazija, Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelis-darželis, Subačiaus kultūros namai, Lukonių laisvalaikio centras, Miliūnų bendruomenės namai, Senojo Subačiaus bendruomenės namai.

33. Sveikatos apsauga: Subačiaus ambulatorija, Lukonių medicinos punktas, BENU vaistinė.

34. Keliai: 91,76 km, iš jų  8,47 km su asfalto danga.

35. Upės, tvenkiniai, miškai: Lėvens upė, Viešintos upė, Šaukliškių  telkinys, Stračnių telkinys, Girėnų miškas, Budrionių miškas, Subačiaus miškas, Stračnių miškas, Ilčiūnų miškas.

36. Priešgaisrinė apsauga: Kupiškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba Subačiaus ugniagesių komandos neturi. Apsaugo artimiausia priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, tai būtų Noriūnų ugniagesių komanda.

Kupiškio seniūnija

37. Kupiškio seniūnija yra Kupiškio rajono savivaldybės administracijos padalinys.

38. Buveinės adresas : Kupiškio r. sav., Kupiškio m., Vytauto g. 2

39. Kodas: 302873091.

40. Seniūnijos plotas – 250 kv. km, 25040 ha.

41. Gyventojų skaičius – 3493 gyventojai.

42. Žemės ūkio bendrovės:  „Antašavos centras“ ir Paberžių žemės ūkio bendrovė. Žemės ūkio kooperatyvas „Baltoji smilga“, Egidijaus Černiaus ūkis.

43. Seniūnijoje yra dvi švietimo įstaigos: Antašavos mokykla-daugiafunkcis centras, Šepetos Almos Adamkienės pagrindinė mokykla.

44. Medicinos  punktai – 2 ( Antašavos ir Šepetos).

45. Krašto keliai – 37,7 km (Kupiškis–Utena, Kupiškis–Biržai, Daugpilis–Panevėžys).

46. Rajoniniai keliai – 53,3 km (Kupiškis–Vabalninkas, Kupiškis–Pandėlys, Kupiškis–Alizava).

47. Miškai – 3243 ha (Kiaulėdžių miškas, Šepetos miškas, Vainiškių miškas, Virbališkių miškas).

48. Durpynai – 1855 ha.

49. Per seniūnijos teritoriją teka upės – Mituva, Kupa, Lėvuo, Pyvesa.

50. Įmonės – AB „Durpeta“.

Noriūnų seniūnija

51. Seniūnijos plotas – 91 kv km., gyvena – 2087 gyventojai.

52. Ūkio subjektai: UAB „Nodama“, UAB „Nodora“, UAB „Enzinas“, UAB „Bočiupis“ Noriūnų parduotuvė.

53. Švietimas: Jono Černiaus pagrindinė mokykla, Jono Laužiko mokykla-daugiafunkcis centras, Noriūnų laisvalaikio centras, Rudilių laisvalaikio centras.

54. Sveikatos apsauga: Noriūnų medicinos punktas, Rudilių medicinos punktas.

55. Keliai: 92 km.

56. Upės, ežerai, tvenkiniai: Lėvens upė, Naktakės tvenkinys, Stirniškių telkinys, Alojos ežeras, Margių miškas, Medinų miškas, Vaidegynės miškas, Žvirblionių miškas, Vidugirių miškas.

57. Priešgaisrinė apsauga: Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos Noriūnų ugniagesių komanda.

Skapiškio seniūnija

58. Skapiškio seniūnija yra Kupiškio rajono rytinėje dalyje. Seniūnijoje yra 1623 gyventojai.  Iki rajono centro – 20 km. Skapiškio seniūnijos ūkininkai, užsiimantys pienininkyste: Jonas Žilinskas, Genė Žilinskienė, Petras Giedrys, Audrius Blaževičius, Danutė Stanienė, Paulius Tumonis, Antanas Vaitkevičius.

59. Užsiimantys augalininkyste: Jonas Pakalnis, Algirdas ir Deividas Notkai - taip pat turintys šiaudų granulių gamybos cechą, Vytautas Kytra, Algis Žilinskas, Vilius Vadapalas, Saulius Adomėlis, Bronius Sliekas, Steponas ir Ignas Kazlauskai.

60. Seniūnijoje yra Skapiškio pagrindinė mokykla.

61. Seniūnijos teritoriją kerta valstybinis kelias Rokiškis–Panevėžys.

62. Miškai: Misiukiškio, Vergučių, Laukelių, Kuosėnų, Skapagirio, Vaduvų. Plotas – 8250 ha. Seniūnijos teritoriją kerta upės: Kupa, Šetekšna, Mituva. Per Kupos ir Šetekšnos upes gelžbetonio tiltai .

63. Skapiškio seniūnijoje yra UAB „Dalgirda“ (Kerelių k.), užsiimanti naftos produktų prekyba, P. Žižio individuali įmonė – miško ruošos darbai, UAB „Autojuda“ – prekyba naudotais lengvaisiais automobiliais, automobilių pervežimas, gabenimas autovežiais.

64. Seniūnijoje yra priešgaisrinė dalis, Skapiškio komanda ( Dailiūnų kaimas). Seniūnijoje yra medicinos įstaigos: Skapiškio ambulatorija (Skapiškio mstl.), Naivių (Naivių k. ), Laičių  (Laičių k.).

Šimonių seniūnija

65. Gyventojų skaičius – 1654 žmonės. Seniūnija yra Kupiškio rajono pietrytinėje dalyje, iki rajono centro 18 km. Veikia Šimonių ambulatorija, Adomynės ir Juodpėnų medicinos punktai. Seniūnijoje yra dvi ugniagesių komandos – Adomynėje ir Šimonyse. Seniūnijos teritorijoje yra Adomynės ir Šimonių pagrindinės mokyklos. Šimonių, Adomynės ir Juodpėnų kultūros centrai.

66. Seniūnijos teritoriją kerta valstybiniai keliai: Utena–Panevėžys; Kupiškis–Anykščiai ir vidiniai: Nociūnai – Šimonys – Jurkštai, Nociūnai – Migonys, Šimonys – Pelyšiai, Jurkštai –  Juodpėnai,  Kupiškis – Juodpėnai – Adomynė,  Adomynė – Aluotos,  Adomynė – Naujikai – Mieliūnai – Šetekšna, Vairiškiai – Mieliūnai, Daukai – Bugailiškiai – Adomynė, Adomynė – Ruzgai.

67. Seniūnijos teritorijoje esantys miškai: Šimonių giria, Puodžgirys, Kepurinės botaninis draustinis.

68. Seniūnijos teritoriją kerta Pelyšos ir Šetekšnos upeliai.

IV SKYRIUS

PAGRINDINĖS PLANE VARTOJAMOS SĄVOKOS IR SANTRUMPOS

69. Civilinė sauga – veikla, apimanti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų ir gyventojų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus joms gresiant ar susidarius, ekstremaliųjų situacijų likvidavimą ir jų padarinių šalinimą.

70. Civilinės saugos sistemos parengtis – civilinės saugos sistemos subjektų pasirengimas reaguoti į susidariusią ekstremaliąją situaciją.

71. Civilinės saugos pratybos – valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų mokymas ir civilinės saugos subjektų parengties patikrinimas, kai tariamomis ekstremaliosiomis sąlygomis tikrinami veiksmai ir procedūros, numatytos ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose, tobulinami valdymo įgūdžiai, mokomasi praktiškai organizuoti gyventojų ir turto apsaugą nuo ekstremaliųjų situacijų poveikio ir atlikti gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus, likviduoti įvykius, ekstremaliuosius įvykius ar ekstremaliąsias situacijas ir šalinti jų padarinius.

72. Ekstremalioji situacija – dėl ekstremaliojo įvykio susidariusi padėtis, kuri gali sukelti staigų didelį pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai arba gyventojų žūtį, sužalojimą ar padaryti kitą žalą.

73. Ekstremalusis įvykis – nustatytus kriterijus atitinkantis, pasiekęs ar viršijęs gamtinis, techninis, ekologinis ar socialinis įvykis, kuris kelia pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms sąlygoms, turtui ir (ar) aplinkai.

74. Ekstremaliųjų situacijų komisija – iš valstybės politikų, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, profesinės karo tarnybos karių sudaroma nuolatinė komisija, koordinuojanti ekstremaliųjų situacijų prevenciją, valdymą, likvidavimą ir padarinių šalinimą.

75. Ekstremaliojo įvykio kriterijai – stebėjimais ir skaičiavimais nustatyti arba tarptautinėje praktikoje naudojami fizikiniai, cheminiai, geografiniai, medicininiai, socialiniai ar kiti įvykio mastą, padarinius ar faktą apibūdinantys dydžiai arba aplinkybės (kritinės ribos), kuriuos atitinkantis, pasiekęs ar viršijęs įvykis laikomas ekstremaliuoju.

76. Ekstremaliosios situacijos židinys – vieta, kurioje įvyko įvykis ar ekstremalusis įvykis, ir teritorija, apimanti didžiausio pavojaus sritį apie tų įvykių vietą, kurioje gresia įvykio ar ekstremaliojo įvykio veiksnių pavojai ten esančių gyventojų sveikatai ir (ar) gyvybei, turtui ir (ar) aplinkai.

77. Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras (toliau – operacijų centras) – iš valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, ūkio subjektų darbuotojų sudaromas organas, vykdantis ekstremaliųjų situacijų prevenciją, užtikrinantis ekstremalių situacijų komisijos priimtų sprendimų įgyvendinimą, organizuojantis ir koordinuojantis įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą.

78. Ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas (toliau – operacijų vadovas) – civilinės saugos sistemos subjekto valstybės tarnautojas, darbuotojas ar valstybės politikas, paskirtas vadovauti visoms civilinės saugos sistemos pajėgoms, dalyvaujančioms likviduojant ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją ir šalinant jų padarinius ekstremaliosios situacijos židinyje.

79. Ekstremaliųjų situacijų prevencija – kryptingai vykdoma pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms priemonių visuma, kad būtų išvengta ekstremaliųjų situacijų arba mažėtų jų galimybė, o susidarius ekstremaliajai situacijai būtų kuo mažiau pakenkta gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų veiklai, turtui ir aplinkai.

80. Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas – dokumentas, kuriuo reglamentuojamas materialinių ir žmogiškųjų išteklių sutelkimas ir valdymas gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms.

81. Gelbėjimo darbai – veiksmai, kuriais įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų metu siekiama išgelbėti gyventojų gyvybes, sveikatą ir turtą, suteikti jiems pirmąją medicinos pagalbą ir (ar) nugabenti juos į sveikatos priežiūros įstaigas, taip pat apsaugoti aplinką.

82. Gelbėjimo darbų vadovas – civilinės saugos sistemos pajėgų valstybės tarnautojas ar darbuotojas, iki operacijų vadovo paskyrimo ekstremaliosios situacijos židinyje vadovaujantis gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams, taip pat įvykio, ekstremaliojo įvykio likvidavimo ir jų padarinių šalinimo darbams.

83. Gyventojas – fizinis asmuo, esantis Lietuvos Respublikos teritorijoje.

84. Gyventojų evakavimas – dėl gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos organizuotas gyventojų perkėlimas iš teritorijų, kuriose pavojinga gyventi ir dirbti, į kitas teritorijas, laikinai suteikiant jiems gyvenamąsias patalpas.

85. Įrenginys – pavojingojo objekto techninis vienetas, kur gaminamos, naudojamos, tvarkomos ar laikomos pavojingosios medžiagos, įskaitant visą įrangą, struktūras, vamzdynus, mašinas, įrankius, atskiras geležinkelio atšakas, dokus, įrenginiams veikti reikalingas krovos krantines, dambas, sandėlius ir kitas sausumoje ar vandenyje esančias struktūras, būtinas įrenginio veiklai.

86. Įvykis – ekstremaliojo įvykio kriterijų neatitinkantis, nepasiekęs gamtinis, techninis, ekologinis ar socialinis įvykis, keliantis pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms sąlygoms, turtui ir (ar) aplinkai.

87. Kita įstaiga – socialinėje, švietimo, mokslo, kultūros, sporto srityse veikiantis juridinis asmuo, kurio veiklos tikslas – tenkinti tam tikrus viešuosius interesus, išskyrus valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas.

88. Kolektyvinės apsaugos statinys – statinys ar patalpa, kurią ekstremaliųjų situacijų ar karo metu galima pritaikyti gyventojams apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių.

89. Neatidėliotini darbai – veiksmai, užtikrinantys gelbėjimo, paieškos darbų vykdymą, turto išsaugojimą, sanitarinį švarinimą ir būtiniausių gyvenimo sąlygų atkūrimą įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų metu.

90. Materialiniai ištekliai – nekilnojamasis turtas, transporto priemonės, statybinės medžiagos ir kiti ištekliai, kurie teisės aktų nustatyta tvarka gali būti panaudoti gresiančioms ar susidariusioms ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų veiklai palaikyti ir atkurti.

91. Pavojingasis objektas – visa veiklos vykdytojo valdoma teritorija, įskaitant įprastą ir susijusią joje esančią infrastruktūrą ar vykdomą veiklą, kurios viename ar keliuose įrenginiuose yra pavojingųjų medžiagų.

92. Pavojingoji medžiaga – medžiaga, mišinys ar preparatas, nurodytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytame sąraše arba atitinkantis nustatytus kriterijus ir esantis žaliavų, gaminių, šalutinių produktų, liekanų ar tarpinių produktų pavidalo, įskaitant medžiagas, kurios gali susidaryti kilus avarijai.

93. Paieškos darbai – veiksmai, kuriais siekiama surasti įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų metu dingusius, pasiklydusius ar nukentėjusius gyventojus, patyrusius avariją laivus ir orlaivius.

94. Perspėjimo sistema – visuma organizacinių ir techninių priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti garsinio perspėjamojo civilinės saugos signalo davimą ir (ar) informacijos apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus perdavimą gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams.

95. Slėptuvė – specialiosios paskirties statinys arba specialiai įrengta patalpa gyventojams, kurie užtikrina valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklą ekstremaliųjų situacijų ar karo metu, apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių.

96. Ūkio subjektas – Lietuvos Respublikoje įregistruotas ir gamybinę, komercinę, finansinę ar kitokią ūkinę veiklą vykdantis juridinis asmuo, užsienio juridinio asmens filialas ar atstovybė.

97. Valstybinės reikšmės objektas – valstybės institucija, įmonė, ūkio, energetikos, transporto, telekomunikacijų ar kitas infrastruktūros objektas, neatsižvelgiant į jo nuosavybės formą, kurio kontrolės ar funkcionavimo sutrikimas arba sutrikdymas keltų pavojų ar padarytų didelę žalą nacionaliniam saugumui – sutrikdytų valstybės valdymą, ūkio sistemos, valstybei svarbios ūkio šakos ar infrastruktūros funkcionavimą arba kuris karo, antpuolių ar teroro aktų metu gali būti pasirinktas kaip taikinys ir dėl to tapti ekstremaliosios situacijos židiniu.

98. Veiklos vykdytojas – pavojingojo objekto, įrenginio savininkas arba valdytojas.

Kitos šiame Plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme ir kituose įstatymuose vartojamas sąvokas.

99. Plane vartojamos santrumpos:

SJ – slėptuvė, apsauganti nuo jonizuojančios spinduliuotės.

SJG – slėptuvė, apsauganti nuo jonizuojančios spinduliuotės ir griūčių.

APGV – apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

PGT – Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.

SKS – Situacijų koordinavimo skyrius.

CS – civilinė sauga.

PS – perspėjimo sistema.

PNPS – Pasirengimo nelaimėms ir perspėjimo skyrius.

ESK – Ekstremaliųjų situacijų komisija.

ESOC – Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras.

PASPC – Pirminės asmens sveikatos priežiūros centras.

BPGK – bendrosios praktikos gydytojo kabinetas.

GMP – greitoji medicinos pagalba.

VSC – Visuomenės sveikatos centras.

VMVT – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

APGV KPGT – Apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kupiškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.

V SKYRIUS

Gresiančios ekstremaliosios situacijos

100. Kupiškio rajono savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė atlikta vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus 2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 1-189 patvirtintomis metodinėmis rekomendacijomis.

101. Pavojai, galintys kilti Savivaldybės teritorijoje, nustatyti remiantis statistiniais, istoriniais duomenimis, specialistų vertinimais, patirtimi.

102. Atlikus galimų pavojų rizikos įvertinimą (žr. 6 lentelę), sudaromas Savivaldybės galimų pavojų sąrašas prioriteto tvarka pagal jų rizikos lygį.

| Eil. Nr. |  | Galimas pavojus | Bendras rizikos balas |
| --- | --- | --- | --- |
| Labai didelės rizikos lygis |  |  |  |
| 1. |  | Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių ligos protrūkis ar epidemija | 28 |
| Didelės rizikos lygis |  |  |  |
| 2. |  | Gaisrai pastatuose ir įrenginiuose | 30 |
| 3. |  | Gaisrai atvirose teritorijose | 20 |
| Vidutinės rizikos lygis |  |  |  |
| 4. |  | Pastatų, statinių griuvimai | 18 |
| 5. |  | Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai | 16 |
| 6. |  | Gyvūnų ligos | 12 |
| 7. |  | Stichiniai meteorologiniai reiškiniai | 10 |
| Priimtinos rizikos lygis |  |  |  |
| 8. | Kelių transporto avarijos |  | 12 |
| 9. | Pavojingas radinys |  | 12 |
| 10. | Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai |  | 12 |
| 11. |  | Komunikacijų sistemų nutraukimas ir (ar) gedimas | 9 |
| 12. |  | Stichiniai hidrologiniai reiškiniai | 9 |
| 13. |  | Žmonių grobimas, įkaitų paėmimas | 9 |
| 14. |  | Karinė ataka, maištas, sukilimas | 8 |
| 15. |  | Augalų ligos | 6 |
| 16. |  | Dujų tiekimo sutrikimai | 6 |
| 17. |  | Masinis užsieniečių antplūdis | 6 |
| 18. |  | Naftos produktų išsiliejimas | 6 |
| 19. |  | Teroristiniai išpuoliai | 6 |
| 20. |  | Vabzdžių antplūdis | 6 |
| 21. |  | Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemų avarijos | 6 |
| 22. |  | Žuvų dusimas, laukinių žvėrių ir paukščių badas | 6 |
| 23. |  | Katastrofiniai meteorologiniai reiškiniai | 5 |
| 24. |  | Kuro resursų trūkumas | 5 |
| 25. |  | Pramoninė avarija pavojingame objekte | 5 |
| 26. |  | Geologinis reiškinys | 4 |
| 27. |  | Hidrotechnikos statinių (įrenginių) avarijos ir (ar) gedimai | 4 |
| 28. |  | Katastrofiniai hidrologiniai reiškiniai | 4 |
| 29. |  | Nusikaltimai, nusikalstami neramumai, gaujų siautėjimas | 4 |
| 30. |  | Įvykiai transportuojant pavojingą krovinį | 4 |
| 31. |  | Radiacinė avarija | 4 |
| 32. |  | Sabotažas, diversija | 4 |
| 33. |  | Dirvožemio, grunto tarša | 3 |
| 34. |  | Maisto tarša | 3 |
| 35. |  | Oro tarša | 3 |
| 36. |  | Vandens tarša | 3 |
| 37. |  | Streikai | 3 |
| 38. |  | Visuomenės neramumai, susibūrimai, riaušės | 3 |

103. Savivaldybės civilinės saugos sistemos subjektų pasiruošimas ir galimų pavojų, kuriems nustatyta labai didelė ir didelė rizika, valdymas, koordinavimas ir jų padarinių likvidavimo organizavimas yra aprašomas šiame Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane:

103.1. Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių ligos protrūkis ar epidemija. Išplitus įvairioms pavojingoms užkrečiamoms ligoms, gali susirgti daug gyventojų, tarp jų dirbančių, dėl ko pablogėtų darbas įmonėse, nedirbtų mokyklos, vaikų darželiai, sutriktų rajono ekonomika. Galimi žmonių mirties atvejai;

103.2. Gaisrai pastatuose ir įrenginiuose, gali būti gamtiniai, technologinių procesų ir žmogaus veiklos sukelti. Dažniausiai pasitaiko buityje neatsargiai elgiantis su ugnimi, palikus neužgesintą ugnies židinį, žaibo iškrovos metu ir pažeidžiant technologinius procesus. Gaisrų metu iškyla grėsmė žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui ir aplinkai;

103.3. Gaisrai atvirose teritorijose tai didžiausią tikimybę turintis ir didžiausius nuostolius atnešantis pavojus. Gaisrai gali būti gamtiniai ir žmogaus veiklos sukelti. Dažniausiai kyla palikus neužgesintą ugnies židinį, žaibo iškrovos metu, miškų, durpynų, javų gaisrai. Gaisrų metu iškyla grėsmė žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui ir aplinkai.

VI SKYRIUS

Perspėjimo ir informavimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją organizavimas

104. Už Savivaldybės teritorijoje esančių civilinės saugos sistemos subjektų ir gyventojų perspėjimą ir informavimą, perspėjimo sistemos aktyvinimą atsakingas administracijos direktoriaus įgaliotas Savivaldybės administracijos vyriausiasis  civilinės saugos specialistas (tel. (8 459) 35 493; mob. 8 686 55182). Taip pat atsakingais paskirti seniūnijų seniūnai, kurie turi vykdyti civilinės saugos sistemos subjektų ir gyventojų perspėjimą ir informavimą, perspėjimo sistemos aktyvinimą savo seniūnijos teritorijoje.

105. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis civilinės saugos  specialistas atsakingas už:

  - tiesioginį gyventojų ir civilinės saugos sistemos subjektų perspėjimą (toliau – PSS) ir informavimą (toliau – GPIS);

105.2. Kupiškio rajono savivaldybės perspėjamų civilinės saugos sistemos subjektų sąrašo parengimą  ir tikslinimą;

105.3. perspėjimo teksto parengimą ir pateikimą Panevėžio APGV, civilinės saugos sistemos subjektams pagal sąrašą, vietiniams transliuotojams, su kuriais sudaryta sutartis dėl gyventojų informavimo ekstremaliųjų situacijų atvejais;

  - civilinės saugos perspėjimo sistemos vietinio valdymo elektros sirenų įjungimo organizavimas.

106. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai , jo nesant seniūno pavaduotojai atsakingi už:

106.1. civilinės saugos perspėjimo sistemos vietinio valdymo elektros sirenų įjungimą savo seniūnijos teritorijoje;

  - seniūnijos gyventojų perspėjimo ir informavimo organizavimą per pasiuntinius, vykstančius specialios paskirties automobiliais su garso stiprinimo įranga arba kitomis transporto priemonėmis iš anksto nustatytais maršrutais į gyvenamąsias vietoves, kuriose nėra galimybių panaudoti kitų įspėjamųjų garsinių priemonių.

107. Savivaldybės gyventojams perspėti apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją (įvykį) naudojamos elektros sirenos, o informacija ir rekomendacijos perduodamos per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją.

108. Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių Gyventojų perspėjimo ir informavimo sirenų sąrašas pateikiamas 7 lentelėje.

Savivaldybės teritorijoje esančių civilinės saugos sistemos subjektų perspėjimas ir informavimas gavus Savivaldybės administracijos direktoriaus ar Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nurodymą

109. Savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto civilinei saugai veiksmai:

109.1. patikrinti, ar teisingas identifikavimo kodas, jei nurodymas perduodamas telefonu.

110. Identifikavimo kodas gali būti nenaudojamas, jei nurodymas perduodamas vietoje, dalyvaujant tiesioginiam viršininkui:

110.1. patikslinti sirenų jungimo laiką;

110.2. priimti informaciją apie įvykį, pranešimo tekstą ir rekomendacijas gyventojams;

110.3. perspėti ir informuoti savivaldybės lygio civilinės saugos sistemos subjektus.

111. Informaciją apie įvykį, pranešimo tekstą ir rekomendacijas gyventojams pateikti:

111.1. APGV struktūrinio padalinio darbuotojui šiais elektroninio pašto adresais- panevezys.ovs@vpgt.lt ir bernardas.laurinaitis@vpgt.lt, kuris privalo pateikti informaciją apie įvykį, pranešimo tekstą ir rekomendacijas gyventojams Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento SKS vyriausiajam arba vyresniajam specialistui ir regioniniams transliuotojams;

111.2. vietiniams transliuotojams ir nurodyti informacijos gyventojams paskelbimo laiką, kuris turi būti ne vėlesnis nei 3 min. nuo sirenų įjungimo pradžios;

111.3 nurodytu laiku įjungti centralizuoto valdymo sirenas;

111.4. kontroliuoti PSS ir GPIS veikimą;

111.5. informuoti asmenis, davusius nurodymą perspėti ir informuoti gyventojus ir civilinės saugos sistemos subjektus, ir APGV struktūrinio padalinio darbuotoją šiais elektroninio pašto adresais: panevezys.ovs@vpgt.lt ir bernardas.laurinaitis@vpgt.lt apie nurodymų įvykdymą;

111.6. įrašyti darbo žurnale gautus nurodymus ir aprašyti atliktus veiksmus.

Savivaldybės teritorijoje esančių civilinės saugos sistemos subjektų  ir gyventojų perspėjimas ir informavimas gavus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos struktūrinio padalinio darbuotojo nurodymą

112. Savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto civilinei saugai veiksmai:

112.1. patikrinti, ar teisingas identifikavimo kodas;

112.2. patikslinti sirenų įjungimo laiką;

112.3. gauti informaciją apie įvykį, pranešimo tekstą ir rekomendacijas gyventojams;

112.4. informuoti Savivaldybės administracijos direktorių ir savo tiesioginį vadovą apie gautą nurodymą perspėti ir informuoti gyventojus ir civilinės saugos sistemos subjektus;

112.5. perspėti ir informuoti savivaldybės lygio civilinės saugos sistemos subjektus;

112.6. pateikti vietiniams transliuotojams, su kuriais pasirašyti bendradarbiavimo susitarimai dėl gyventojų informavimo ekstremaliųjų situacijų atvejais, informaciją apie įvykį, pranešimo tekstą ir rekomendacijas gyventojams ir nurodyti informacijos gyventojams paskelbimo laiką, kuris turi būti ne vėlesnis negu 3 min. nuo sirenų įjungimo pradžios;

112.7. nurodytu laiku įjungti centralizuoto valdymo elektros sirenas;

112.8. kontroliuoti PPS ir GPIS veikimą;

112.9. informuoti APGV struktūrinio padalinio darbuotoją šiais elektroninio pašto adresais: panevezys.ovs@vpgt.lt ir bernardas.laurinaitis@vpgt.lt, Savivaldybės administracijos direktorių ir savo tiesioginį viršininką apie gyventojų ir civilinės saugos sistemos subjektų perspėjimą ir informavimą;

112.10. įrašyti darbo žurnale gautus nurodymus ir aprašyti atliktus veiksmus.

Savivaldybės administracijos vyriausiojo civilinės saugos specialisto veiksmai gavus pranešimą iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus nustatytų ūkio subjektų, įregistruotų Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registre, apie įvykusią avariją

113. Savivaldybės administracijos vyriausiasis civilinės saugos specialistas, atsakingas už perspėjimą, gavęs informaciją apie avariją Valstybinės reikšmės ar pavojingame objekte, privalo:

113.1. patikslinti avarijos pobūdį, mastą, vietą, laiką, avarijos priežastis ir aplinkybes, ar yra nukentėjusiųjų;

113.2. patikslinti, kokių veiksmų ir priemonių reikia imtis siekiant apsaugoti gyventojus;

113.3. informuoti Savivaldybės administracijos direktorių, savo tiesioginį viršininką ir gauti jų nurodymus;

113.4. esant būtinybei perspėti ir informuoti gyventojus ir savivaldybės lygio civilinės saugos sistemos subjektus.

Savivaldybės administracijos vyriausiojo civilinės saugos specialisto veiksmai dėl techninių kliūčių neveikiant perspėjimo ir informavimo sistemai

114. Savivaldybės administracijos vyriausiasis civilinės saugos specialistas, atsakingas už perspėjimą, įsitikinęs, kad dėl techninių priežasčių neveikia Savivaldybės GPIS valdymo darbo vieta arba negalima prisijungti prie GPIS serverio, privalo:

114.1. paskambinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento SKS budinčios pamainos vyriausiajam arba vyresniajam specialistui ir paprašyti perduoti trumpąjį pranešimą;

114.2. pateikti elektroniniu paštu Savivaldybės administracijos direktoriaus arba Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų vadovo pasirašytą trumpąjį perspėjimo pranešimą PDF ir Word formatais ir nurodymus dėl jo perdavimo;

114.3. nurodyti adresą ar gyvenamąją vietovę, ar koordinates, ar administracinį vienetą ir perspėjimo zonos spindulį;

114.4. įsitikinti, kad nurodymai suprasti teisingai;

114.5. esant galimybei, kontroliuoti GPIS veikimą;

114.6. įrašyti darbo žurnale gautus nurodymus ir aprašyti atliktus veiksmus;

114.7. informuoti nurodymus davusius asmenis apie atliktus veiksmus;

114.8. informuoti BPC teritorinį skyrių.

Pasiuntinių išvykimo tvarka ir maršrutai tose gyvenamosiose vietovėse, kuriose nėra sirenų arba nėra galimybių panaudoti kitų įspėjamųjų garsinių priemonių gyventojams, valstybės ir Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms, ūkio subjektams perspėti ir informuoti

115. Gyvenamosiose vietovėse (teritorijose), kuriose nėra sirenų, telefonų arba nėra galimybių panaudoti kitų įspėjamųjų garsinių priemonių, gyventojai, valstybės ir Savivaldybės institucijos ir įstaigos, kitos įstaigos, ūkio subjektai perspėjami ir informuojami per pasiuntinius, vykstančius specialios paskirties automobiliais, turinčiais garso stiprinimo įrangą, arba kitomis transporto priemonėmis.

116. Perspėjimo ir informavimo tekstą bei kitą informaciją pasiuntiniams įteikia atitinkamos seniūnijos seniūnas, kuriam šios informacijos tekstą pateikia Savivaldybės administracijos vyriausiasis civilinės saugos specialistas.

VI SKYRIUS

Informacijos apie ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją gavimo ir perdavimo tvarka

117. Operatyvus ir nenutrūkstamas informacijos apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją perdavimas ir priėmimas bus vykdomas panaudojant fiksuoto ir mobiliojo ryšio telefonus, faksimilinį ryšį, elektroninį paštą ir radijo ryšį.

| Įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos pavadinimas | Informacijos tiekėjai |
| --- | --- |
| 1. GAMTINIO POBŪDŽIO |  |
| 1.1. Geologiniai reiškiniai | Panevėžio RAAD Kupiškio skyrius, Panevėžio APGV, KPT. |
| 1.2. Hidrometeorologiniai reiškiniai | Panevėžio hidrometeorologijos stotis; Panevėžio RAAD Kupiškio skyrius; Panevėžio APGV, KPT. |
| 1.3. Žmonių užkrečiamosios ligos, kiti ūmūs žmonių sveikatos sutrikimai, nulemti cheminių, biologinių ir fizikinių veiksnių | Kupiškio visuomenės sveikatos centras. |
| 1.4. Vabzdžių antplūdis, gyvūnų liga, augalų liga | Kupiškio valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. |
| 2. TECHNINIO POBŪDŽIO |  |
| 2.1. Transporto įvykis | Kupiškio rajono vyriausiasis policijos komisariatas. |
| 2.2. Įvykis pramonėje | Ūkio subjektas, Panevėžio APGV KPT. |
| 2.3. Avarijos energetikos sistemoje | Valstybinė energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Panevėžio teritorinis skyrius, Panevėžio APGV KPT. |
| 2.4. Hidrotechnikos statinio, komunalinių sistemų avarija | Panevėžio RAAD Kupiškio skyrius, Panevėžio APGV KPT, ūkio subjektas. |
| 2.5. Pastato, statinio griūtis | Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos; Panevėžio teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius; Panevėžio RAAD Kupiškio skyrius; Panevėžio APGV KPT; ūkio subjektas. |
| 2.6. Ryšių paslaugų teikimo vartotojams sutrikimas | Ryšių reguliavimo tarnyba; ūkio subjektas. |
| 3. EKOLOGINIO POBŪDŽIO |  |
| 3.1. Oro užterštumas, vandens užterštumas, dirvožemio, grunto užterštumas arba kitas jiems padarytas poveikis | Panevėžio RAAD Kupiškio skyrius; Panevėžio APGV KPT, Ūkio subjektas. |
| 3.2. Radiacinė avarija | Panevėžio RAAD Kupiškio skyrius; Panevėžio APGV KPT. |
| 4. SOCIALINIO POBŪDŽIO |  |
| 4.1. Masė nevaldomų žmonių | Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kupiškio rajono policijos komisariatas; Panevėžio APGV KPT. |
| 4.2. Įvykis, susijęs su teroristine veikla | Panevėžio APGV KPT. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kupiškio rajono policijos komisariatas. |
| 5. KITAS ĮVYKIS, EKSTREMALUSIS ĮVYKIS |  |
| 5.1. Gaisro keliamas pavojus, užsidegimo ar degimo grėsmė | Panevėžio APGV KPT, |
| 5.2. Pavojingas radinys | Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kupiškio rajono policijos komisariatas; Panevėžio APGV KPT. |
| 5.3. Kultūros paveldo objektui ar vietovei keliamas pavojus arba jų sunaikinimas | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos. |
| 5.4. Ekstremalusis įvykis atstovybėje (Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose užsienio valstybėse ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų atstovybėse, akredituotose ir reziduojančiose Lietuvos Respublikoje) | Panevėžio APGV KPT; Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kupiškio rajono policijos komisariatas |
| 5.5. Kitas įvykis, keliantis pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms sąlygoms, turtui ir (ar) aplinkai, ekstremalusis įvykis, galintis sukelti ekstremaliąją situaciją | Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kupiškio rajono policijos komisariatas; Panevėžio APGV KPT; Ūkio subjektas. |

Informacijos apie ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją gavimo ir perdavimo apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai,  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitoms suinteresuotoms institucijoms tvarka

118. Kupiškio rajono savivaldybės administracijoje už informacijos priėmimą ir teikimą, kai nėra paskelbta ekstremali situacija ir nėra sušauktas ekstremalių situacijų operacijų centras, atsakingas vyriausiasis civilinės saugos specialistas. Paskelbus ekstremalią situaciją už informacijos perdavimą ir priėmimą atsakinga ekstremalių situacijų operacijų centro visuomenės informavimo grupė.

119. Informacija teikiama Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie VRM tel. (8 5) 271 7511, mob. te 8 610 02 359, sks@vpgt.lt, ems@vpgt.lt, Panevėžio apskrities priešgaisriniai gelbėjimo valdybai tel. (8  45) 50 34 67, mob. 8 686 62 434, panevezys.ovs@vpgt.lt ir  bernardas.laurinaitis@vpgt.lt šiais atvejais:

119.1. kai prognozuojama, kad bus pasiekti ar viršyti Vyriausybės patvirtinti ekstremalių įvykių kriterijai (kai gresia ekstremali situacija);

119.2. kai pasiekti ar viršyti Vyriausybės patvirtinti ekstremalių įvykių kriterijai (kai susidarė ekstremalioji situacija).

120. Savivaldybėje esančių civilinės saugos pajėgų kontaktai, Ekstremalių situacijų komisijos nuostatai, sudėtis ir kontaktai, Ekstremalių situacijų operacijų centro nuostatai, sudėtis ir kontaktai pateikiami plano 1 ir 2 priede.

121. Susidarius ekstremaliajai situacijai, informacija apie susidariusią ekstremaliąją situaciją Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pateikiama ne tik telefonu, bet ir elektroniniu paštu ar faksu užpildžius šias pranešimų formas:

121.1. Forma ES-1 teikiamas pirminis pranešimas apie susidariusią ekstremaliąją situaciją. Šis pranešimas perduodamas kiek galima greičiau nuo ekstremaliosios situacijos susidarymo pradžios, bet ne vėliau kaip per 2 valandas nuo gelbėjimo darbų pradžios;

121.2. Forma ES-2 teikiamas pranešimas apie atliekamus gelbėjimo darbus, susidariusią ekstremaliąją situaciją. Šis pranešimas teikiamas kas 4 valandas nuo pirminio pranešimo apie susidariusią ekstremaliąją situaciją pateikimo;

121.3. Forma ES-3 teikiamas pranešimas apie ekstremaliosios situacijos likvidavimą. Šis  pranešimas teikiamas pašalinus ekstremaliosios situacijos padarinius.

122. Jeigu informacija apie susidariusią ekstremaliąją situaciją išsamiai pateikta formoje ES-1, o  ekstremaliosios situacijos vietoje padėtis nesikeičia, forma ES-2 nepildoma. Informacija apie įvykį, gresiantį ar įvykusį ekstremalųjį įvykį ir gresiančią ekstremaliąją situaciją Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui teikiama telefonu, faksu arba elektroniniu paštu, formos nepildomos.

123. Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdžių protokolų kopijos ne vėliau kaip per 12 valandų nuo posėdžio pabaigos elektroniniu paštu ar faksu pateikiamos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui ir apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai.

124. Formos ES-1, ES-2, ES-3 pateikiamas Plano 4, 5,ir 6 prieduose.

Ryšių organizavimo schemos ir ryšių priemonės naudojamos informacijai priimti ir perduoti

Lietuvo Respublikos Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisija

PAGD prie VRM Situacijų koordinavimo skyrius Tel. (8 5) 271 7511, Faks. (8 5) 271 7513

Atsakingų institucijų ar ūkio subjektų įgalioti asmenys, esantys įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos vietoje.

Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba Kupiškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba Tel. 8 657 67112 Bendrojo pagalbos centro skyrius, Tel. 112

Kupiškio rajono savivaldybės ESK; Kupiškio rajono savivaldybės ES OC.

Informacijos apie įvykį, gresiantį ar įvykusį ekstremalųjį įvykį, gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją šaltinis.

125. Už Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro grupių veiklai naudojamo ryšio organizavimą atsako Savivaldybės ES OC Informacijos valdymo ir elektroninio ryšių organizavimo grupės nariai.

126. Įvykus ekstremaliajai situacijai, ryšys tarp sistemos institucijų palaikomas bendrojo fiksuoto telefono ryšio, bendrojo mobilaus telefono ryšio bei radijo ryšio tinklais. Atskirais atvejais svarbios informacijos perdavimui naudojami pasiuntiniai arba kurjerinės tarnybos.

127. Prie atitinkamų telekomunikacijų tinklo linijų naudojami šie galiniai telekomunikacijų įrenginiai: telefono aparatai, faksimilinio ryšio aparatai, modemai ir kt. Kiekviena sąveikaujanti sistemos institucija informacijos perdavimui ir priėmimui naudoja turimus galinius telekomunikacijų įrenginius.

128. Turinčios radijo ryšio priemones bendradarbiaujančios institucijos organizuoja radijo ryšį tarp savo budinčios dalies ir ekipažų išvykusių į įvykio vietą. Visos sistemos institucijos atsako už operatyvų ir nepertraukiamą informacijos perdavimą ir priėmimą jų turimomis techninėmis telekomunikacijų priemonėmis.

129. Ekstremaliųjų situacijų metu už ryšių kokybę, telekomunikacijos tinklų darbą atsakingi telekomunikacijų paslaugų teikėjai.

Informacijos teikimo gyventojams ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų metu organizavimas karštąja linija

130. Informacijos teikimą gyventojams ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų metu organizuoja Savivaldybės ES OC Visuomenės informavimo grupė tel.: (8 459) 35 510, (8 459) 35 521, el. paštas spauda@kupiskis.lt

131. Grupės funkcijos ekstremaliųjų situacijų metu:

131.1. nustatyta tvarka organizuoja perspėjimą ir informavimą apie ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius ir šalinimo priemones, apsisaugojimo būdus;

  - rengia su ekstremaliąja situacija susijusius informacinius pranešimus visuomenei;

132.3. organizuoja spaudos konferencijas.

133. Visuomenės informavimo grupė analizuoja gautą informaciją ir užtikrina, kad teikiama informacija būtų teisinga. Informacijos paskelbimo rajono gyventojams tvarka ir periodiškumas priklauso nuo ekstremaliojo įvykio pobūdžio, kiekvienu atveju ESK atskirai nustato informacijos teikimo tvarką ir periodiškumą.

134. Spaudos konferencijos rengiamos rajono ESK vadovo sprendimu, už jų sušaukimą tiesiogiai atsakingas Visuomenės informavimo grupės vadovas.

135. Visa teikiama žiniasklaidai bei visuomenei informacija yra protokoluojama ir pateikiama rajono ESK.

136. Savivaldybės ES OC Visuomenės informavimo grupės narių kontaktai nurodyti plano prieduose.

137. Papildomai informacija rajono gyventojams apie gresiantį ar susidariusį ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų metu bus teikiama rajono laikraštyje ,,Kupiškėnų mintys“, Savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt.

VII SKYRIUS

Gyventojų evakavimo organizavimas

138. Gyventojų  evakavimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1502 ,,Dėl Gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Iškeldintiems gyventojams laikinų gyvenamųjų patalpų ir gyvybiškai būtinų paslaugų teikimo tvarka

139. Iškeldintiems gyventojams laikinų gyvenamųjų patalpų ir gyvybiškai būtinų paslaugų (gyventojų aprūpinimas maistu, geriamuoju vandeniu, medikamentais, drabužiais ir kt.) teikimą organizuoja Savivaldybės gyventojų  evakavimo ir priėmimo komisija.

140. Savivaldybės gydytojas organizuoja, o asmens ir visuomenės sveikatos įstaigos užtikrina nukentėjusiųjų sveikatos apsaugą (aprūpinimą medikamentais).

141. Socialines paslaugas teikia Savivaldybės institucijos ir įstaigos bei kiti fiziniai ir juridiniai asmenys.

142. Savivaldybės laikinųjų gyvenamųjų patalpų sąrašas pateikiamas Plano 8 priede.

143. Savivaldybės teritorijoje esančių įstaigų, teikiančių maitinimo paslaugas, sąrašas pateikiamas 9 priede.

144. Ekstremaliajai situacijai išplitus už Savivaldybės teritorijos, kai kelių savivaldybių gyventojus reikia evakuoti ir apgyvendinti laikino apgyvendinimo vietose, gyventojų evakavimą, socialinių paslaugų teikimą ir rūpybą organizuoja ir koordinuoja Priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.

Gyventojų evakavimo ir priėmimo vykdymo tvarka

145. Gyventojų evakavimo tikslas – apsaugoti gyventojus nuo kenksmingų faktorių poveikio, iškeldinant juos iš teritorijų, kuriose pavojinga gyventi, suteikiant jiems stacionarines arba laikinas gyvenamąsias patalpas.

146. Gyventojų evakavimą ir priėmimą organizuoja ir vykdo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. ADV-365 sudaryta Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija. Komisijos narių sąrašas pateiktas Plano 3 priede.

147. Gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus gyventojų evakavimą, atsižvelgdami į ekstremaliosios situacijos pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, sprendimą evakuoti gyventojus priima:

147.1. kai gyventojai evakuojami iš vienos savivaldybės teritorijos į kitos (negretimos) savivaldybės teritoriją:

147.1.1. Savivaldybės administracijos direktorius – dėl gyventojų evakavimo iš savivaldybės teritorijos;

147.1.2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos – dėl savivaldybės, į kurios teritoriją turi būti evakuojami gyventojai;

147.1.3. kai gyventojai evakuojami į gretimos savivaldybės teritoriją – savivaldybės, iš kurios teritorijos evakuojami gyventojai, administracijos direktorius;

147.1.4. kai gyventojai evakuojami vienos savivaldybės teritorijoje – savivaldybės administracijos direktorius.

148. Atskirais atvejais, kai aplinkybės reikalauja gyventojus iškeldinti skubiai (išminavimo darbai, gaisras, pavojingų medžiagų išsiveržimas, pastatų griūtys dėl sprogimo ar kitų priežasčių ir pan.), sprendimą priima Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Policijos komisariato arba greitosios medicininės pagalbos pareigūnas, kuris įvykio vietoje vykdo gelbėjimo darbų vadovo funkcijas. Šiais atvejais gyventojai evakuojasi į gelbėjimo darbų vadovo nurodytas  vietas.

149. Paskelbus karo padėtį, gyventojai evakuojami tik gavus karo komendanto leidimą.

150. Jeigu karo padėties atveju savivaldybės teritorijoje, iš kurios ar į kurią ketinama evakuoti gyventojus, Lietuvos Respublikos Seimas sustabdo savivaldybių institucijų įgaliojimus arba jos negali veikti, sprendimus evakuoti gyventojus priima karo komendantas.

151. Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija (toliau – Komisija ), o karo padėties atveju – karo komendantas, organizuoja gyventojų evakavimą, priėmimą, laikinų gyvenamųjų patalpų ir gyvybiškai būtinų paslaugų (gyventojų aprūpinimas maistu, geriamuoju vandeniu, medikamentais, švariais drabužiais ir kitų (toliau – būtiniausių paslaugų), suteikimą. Kai gyventojai evakuojami iš vienos savivaldybės į kitą, gyventojų evakavimą organizuoja savivaldybės, iš kurios evakuojami gyventojai, Komisija, o gyventojų priėmimą, laikinųjų gyvenamųjų patalpų ir būtiniausių paslaugų jiems suteikimą – savivaldybės, į kurią evakuojami gyventojai, Komisija.

152. Gyventojų evakavimui organizuoti Savivaldybėje įkuriami gyventojų surinkimo, tarpiniai gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo punktai.

153.Gyventojų surinkimo punktų paskirtis – surinkti gyventojus ir organizuoti evakavimą.

154. Tarpinių gyventojų evakavimo punktų paskirtis – registruoti atvykstančius gyventojus, tikrinti jų cheminį užterštumą, vykdyti dozimetrinę kontrolę ir siųsti gyventojus į gyventojų priėmimo punktus.

155. Gyventojų priėmimo punktų paskirtis – pasitikti atvykstančius gyventojus, suskirstyti juos į grupes ir palydėti iki jiems laikinai suteiktų gyvenamųjų patalpų.

156. Atsižvelgdamas į ekstremaliosios situacijos, karo veiksmų sukeltą pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, galimą ekstremaliosios situacijos plitimo kryptį, Savivaldybės administracijos direktorius, o karo padėties atveju – karo komendantas pasirenka gyventojų evakavimo maršrutą ir nustato, per kuriuos gyventojų surinkimo, tarpinius gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo punktus bus vykdomas gyventojų evakavimas.

157. Karo padėties atveju Savivaldybės administracijos direktorius visus veiksmus derina su karo komendantu.

158. Kai ekstremaliosios situacijos pobūdis nereikalauja dozimetrinės kontrolės arba sanitarinio švarinimo, gyventojai iš gyvenamosios vietos (darbo vietos) tiesiogiai arba per gyventojų surinkimo punktus evakuojami iki gyventojų priėmimo punktų (laikinai suteiktų gyvenamųjų patalpų) savivaldybės, evakuojančios gyventojus, transporto priemonėmis.

159. Kai ekstremaliosios situacijos pobūdis reikalauja dozimetrinės kontrolės arba sanitarinio švarinimo, gyventojai evakuojami šiais būdais:

159.1. iš gyvenamosios vietos (darbo vietos) tiesiogiai arba per gyventojų surinkimo punktus iki tarpinių gyventojų evakavimo punktų – savivaldybės, evakuojančios gyventojus, transporto priemonėmis;

159.2. nuo tarpinių gyventojų evakavimo punktų iki gyventojų priėmimo punktų (laikinai suteiktų gyvenamųjų patalpų) – savivaldybių, priimančių evakuojamus gyventojus, transporto priemonėmis.

160. Jeigu karo padėties atveju gyventojų evakavimui užtikrinti trūksta savivaldybės transporto priemonių, karo komendantas turi teisę laikinai paimti juridiniams ir fiziniams asmenims priklausančias transporto priemones, nenaudojamas savarankiškai evakuotis.

161. Paskelbus evakavimo pradžią, gyventojai, kurie turi galimybę evakuotis savarankiškai, išklausę informaciją apie evakavimą per visuomenės informavimo priemones, evakuojasi nuosavomis transporto priemonėmis ir privalo vykti per tarpinius gyventojų evakavimo punktus.

162. Gyventojų evakavimas vykdomas naudojant fiziniams ir juridiniams asmenims priklausantį transportą ir pėsčiomis. Savivaldybės administracijos direktorius su transporto, kuris pateikiamas evakuojamiems gyventojams pervežti, savininkais sudaro sutartis dėl transporto pateikimo ir atsiskaitymo už suteiktas paslaugas.

163. Komisija gyventojų surinkimo punktuose organizuoja:

163.1. gyventojų ir transporto priemonių apskaitos tvarkymą;

163.2. gyventojų suskirstymą į grupes ir jų aprūpinimą transporto priemonėmis;

163.3. transporto priemonių kolonų sudarymą;

163.4.  gyventojų įlaipinimą į savivaldybės transporto priemones.

164. Komisija tarpiniuose gyventojų evakavimo punktuose organizuoja:

164.1. atvykstančių gyventojų registravimą;

164.2. gyventojų užterštumo kontrolę;

164.3. gyventojų sanitarinį švarinimą;

164.4. transporto priemonių užterštumo kontrolę ir švarinimą;

164.5. gyventojų perlaipinimą iš transporto priemonių, vykusių per užterštą teritoriją, į švarias transporto priemones;

164.6. gyventojų ir transporto priemonių apskaitos tvarkymą.

165.  Komisija gyventojų priėmimo punktuose organizuoja:

165.1. atvykstančių gyventojų priėmimą;

165.2. gyventojų suskirstymą į grupes;

165.3. gyventojų grupių pristatymą į jiems laikinai suteiktas gyvenamąsias patalpas;

165.4. gyventojų ir transporto priemonių apskaitos tvarkymą.

166. Gyventojų surinkimo, tarpiniuose gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo punktuose gyventojams teikiamos būtiniausios paslaugos, užtikrinama viešoji tvarka ir visuomenės sveikatos sauga, prireikus teikiamos būtinajai medicinos pagalbai priskiriamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, psichologinė ir socialinė pagalba. Socialines paslaugas teikia savivaldybės institucijos ir įstaigos bei kiti fiziniai ir juridiniai asmenys.

167. Komisija organizuoja savivaldybių transporto priemonių paskirstymą gyventojų surinkimo punktams, šių transporto priemonių kolonų palydą, apsaugą ir informacijos apie gyventojų evakavimą teikimą visuomenei.

168. Sprendimą dėl gyventojų grįžimo į gyvenamąsias vietas, nustačius, kad ekstremaliosios situacijos ar karo veiksmų sukelto pavojaus gyventojų gyvybei ar sveikatai nebėra, priima:

168.1. kai gyventojai buvo evakuoti į kitos savivaldybės teritoriją, – savivaldybės, į kurios teritoriją grąžinami gyventojai, administracijos direktorius;

168.2. kai gyventojai buvo evakuoti vienos savivaldybės teritorijoje, – savivaldybės administracijos direktorius;

168.3. karo padėties atveju – karo komendantas;

168.4. kada gyventojai buvo evakuoti skubos tvarka, sprendimą dėl evakuotųjų grįžimo į nuolatines gyvenamąsias ar darbo vietas, atsižvelgdami į aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos bei kitų tarnybų rekomendacijas, priima tie asmenys, kurie priėmė sprendimą dėl evakavimo.

169. Gyventojų grįžimą į gyvenamąsias vietas organizuoja tos savivaldybės, į kurios teritoriją grąžinami gyventojai, Komisija.

Gyventojų evakavimo schema

Gyventojų surinkimo, tarpinių gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo punktų struktūra ir jų  įkūrimo vietos

170. Gyventojų surinkimo punkto tipinė organizacinė struktūra:

170.1. punkto vadovas;

170.2. transporto apskaitos grandis – 2 žmonės;

170.3. gyventojų apskaitos grandis – 3 žmonės;

170.4. gyventojų įsodinimo į transportą ir kolonų formavimo grandis – 2 žmonės.

171. Gyventojų surinkimo punktų įkūrimo vietos:

171.1. Subačiaus gimnazija, Aukštaičių a. 10, Subačius, punkto vadovas –  direktorė V. Šeškuvienė.

171.2. Skapiškio pagrindinė mokykla, Mokyklos g. 5, Skapiškis, punkto vadovas – direktorė B. Zaborskienė.

171.3. Alizavos pagrindinė mokykla, Berželių g. 12, Alizava, punkto vadovas –  direktorius G. Paškauskas.

172. Tarpinio gyventojų evakavimo punkto tipinė organizacinė struktūra:

172.1. punkto vadovas;

172.2. evakuojamų gyventojų apskaitos grandis – 2 žmonės;

172.3. transporto apskaitos grandis – 1 žmonės;

172.4. gyventojų užterštumo kontrolės grandis – 2 žmonės;

172.5. sanitarinio švarinimo punktas – 4 žmonės;

172.6. autotransporto ir technikos dezaktyvavimo punktas – 2 žmonės.

173. Tarpinio gyventojų evakavimo punktų įkūrimo vietos:

173.1. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinė mokykla, Melioratorių g. 5, Noriūnai, punkto vadovas – laikinai einanti direktoriaus pareigas R. Grinevičienė.

173.2. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinė mokykla, Šepetos g. 4, Šepeta, punkto vadovas – direktorė V. Vanagienė;

173.3. Šimonių pagrindinė mokykla, Skapiškio g. 18, Šimonys, punkto vadovas –  direktorė L. Skėrienė.

174. Evakuotų gyventojų priėmimo punkto tipinė organizacinė struktūra:

174.1. punkto vadovas;

174.2. apgyvendinimo grandis – 6 žmonės;

174.3. gyventojų ir transporto apskaitos grandis – 2 žmonės.

175. Evakuotų gyventojų priėmimo punkto įkūrimo vieta Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija, Jaunimo g. 2, Kupiškis, punkto vadovas – direktorius R. Latvys.

Gyventojų evakavimo kryptys ir maršrutai

176. Atsižvelgdamas į ekstremaliosios situacijos sukeltą pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, galimą ekstremaliosios situacijos plitimo kryptį, Savivaldybės administracijos direktorius parenka gyventojų evakavimo maršrutą ir nustato per kuriuos Savivaldybės gyventojų surinkimo, tarpinius gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo punktus bus vykdomas gyventojų evakavimas.

177. Kai reikalinga evakuoti Kupiškio rajono vienos seniūnijos gyventojus, gyventojai evakuojami į gretimas Kupiškio rajono seniūnijas arba į Kupiškio miestą.

178. Kai reikalinga evakuoti dviejų ir daugiau seniūnijų gyventojus, gyventojai evakuojami į kaimynines savivaldybes šiais maršrutais:

178.1. Alizavos, Kupiškio seniūnijų gyventojai iš gyvenamosios vietos (darbo vietos) tiesiogiai bei per gyventojų surinkimo punktus arba iš tarpinių gyventojų evakavimo punktų rajoniais keliais į Biržų rajono savivaldybę;

178.2. Subačiaus, Noriūnų seniūnijų gyventojai iš gyvenamosios vietos (darbo vietos) tiesiogiai bei per gyventojų surinkimo punktus arba iš tarpinių gyventojų evakavimo punktų rajoniais keliais į Panevėžio rajono savivaldybę;

178.3. Šimonių seniūnijos gyventojai iš gyvenamosios vietos (darbo vietos) tiesiogiai bei per gyventojų surinkimo punktus arba iš tarpinių gyventojų evakavimo punktų rajoniais keliais į Anykščių rajono savivaldybę;

178.4. Skapiškio seniūnijos gyventojai iš gyvenamosios vietos (darbo vietos) tiesiogiai bei per gyventojų surinkimo punktus arba iš tarpinių gyventojų evakavimo punktų rajoniais keliais į Rokiškio rajono savivaldybę.

Gyventojams evakuoti ekstremaliųjų situacijų atvejais būtinos priemonės ir materialiniai ištekliai

179. Aprūpinimas transportu. Gyventojams evakuoti ekstremaliųjų situacijų atvejais numatytas transporto kiekis ir galimas vežti gyventojų skaičius pateiktas Plano 11 priede. Neužtenkant Savivaldybėje turimų transporto priemonių numatoma kreiptis į gretimas kaimynines savivaldybes, su kuriomis sudaryti tarpusavio pagalbos planai.

180. Medicininis aprūpinimas. Evakuotų gyventojų medicininis aprūpinimas organizuojamas evakuotų gyventojų priėmimo punktuose. Savivaldybės gydytojas organizuoja, o asmens ir visuomenės sveikatos įstaigos užtikrina evakuotų gyventojų sveikatos apsaugą (aprūpinimą medikamentais). Savivaldybės teritorijoje esančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir vaistinių sąrašas pateikiamas Plano 12 ir 13  prieduose.

Viešosios tvarkos užtikrinimas gyventojų sutelkimo (apgyvendinimo vietose)

181. Viešosios tvarkos palaikymą ir eismo reguliavimą keliuose evakavimo metu vykdys panevėžio apskrities vyriausiojo  policijos komisariato Kupiškio rajono policijos pareigūnai. Konkretų ekipažų kiekį, pagal suformuotų automobilių kolonų skaičių, nustatys Savivaldybės ESOC.

182. Viešosios tvarkos palaikymą nelaimės zonoje ir evakuotų gyventojų priėmimo vietose užtikrins Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kupiškio rajono policijos komisariato pareigūnai. Policijos pareigūnai taip pat prižiūrės, kad nebūtų grobstomas savo būstus palikusių gyventojų turtas.

Kolektyvinės apsaugos statiniai ir jų panaudojimo galimybės

183. Kolektyvinės apsaugos statinys – statinys ar patalpa, kurią ekstremaliųjų situacijų ar karo metu galima pritaikyti gyventojams apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių.

Kolektyvinės apsaugos statiniai žymimi šiuo specialiuoju ženklu.

184. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 529 patvirtintu Kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo tvarkos aprašu, savivaldybėje paskaičiuotas minimalus kolektyvinės apsaugos statiniuose apsaugomų gyventojų skaičius.

185. Minimalus kolektyvinės apsaugos statiniuose apsaugomų savivaldybės gyventojų skaičius apskaičiuojamas pagal formulę:

185.1. G = 0,1 x S + V + N,

185.2. S – bendras savivaldybės gyventojų skaičius;

185.3. V – savivaldybės gyventojų – vaikų iki 7 metų skaičius;

185.4. N – neįgaliųjų savivaldybės gyventojų skaičius.

186. Sudarytoje rajono kolektyvinių apsaugos priemonių ir gyventojų paslėpimo suvestinėje paskaičiuota, kad kolektyvinės apsaugos statiniuose galima apsaugoti 5510 gyventojų ir poreikis tenkinamas 126 proc. (15 priedas).

187. Už slėptuvių bei kitų kolektyvinės apsaugos priemonių parengtį panaudoti jas pagal paskirtį ekstremalių situacijų atvejais atsakingi jų savininkai.

VIII SKYRIUS

Gresiančių ar įvykusių ekstremaliųjų įvykių ir gresiančių ar susidariusių ekstremaliųjų  situacijų  valdymo organizavimas ir koordinavimas

Asmens, atsakingo už informacijos priėmimą ir perdavimą, veiksmai gavus informaciją apie gresiantį ar įvykusį ekstremalųjį įvykį, gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją

188. Asmuo, atsakingas už informacijos priėmimą ir perdavimą – Savivaldybės administracijos vyriausiasis civilinės saugos specialistas, gavęs pranešimą apie gresiantį ar įvykusį įvykį, gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, juos įvertina pagal Ekstremaliųjų įvykių kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 241 „Dėl Ekstremaliųjų įvykių kriterijų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1063 nauja redakcija) ir jei įvykis pasiekia ar viršija ekstremaliojo įvykio kriterijų, apie tai praneša Savivaldybės administracijos direktoriui – Savivaldybės ESK pirmininkui.

189. Pranešime nurodoma, iš ko ir kada gauta informacija, įvykio data, laikas, vieta, kas objekto, kuriame įvyko ekstremalusis įvykis, vadovas, trumpa įvykio charakteristika, kokios institucijos informuotos, kas vykdo ir vadovauja gelbėjimo darbams, kokia pagalba reikalinga, informaciją perdavusio asmens vardas, pavardė, pareigos, adresas, telefonas.

Savivaldybės lygio ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimas ir veiksmų koordinavimas

190. Pagal atliktą Savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę nustatyti šie didelio ir labai didelio rizikos lygio pavojai:

190.1. pavojingos ar ypač pavojingos žmonių ligos protrūkis ar epidemija;

190.2. gaisrai pastatuose ir įrenginiuose;

190.3. gaisrai atvirose teritorijose.

191. Savivaldybės teritorijoje įvykus šiems įvykiams ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms, sukviečiama Savivaldybės ESK (1 priedas).

192. Savivaldybės ESK, gavusi informaciją apie įvykį, įvertina situaciją, nustato pavojingumo laipsnį darbuotojams ir gyventojams, turtui bei aplinkai galimą poveikį visuomenės rimčiai, prognozuojamas pasekmes ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymą dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo.

193. Savivaldybės ESK pirmininko priimti sprendimai privalomi visiems civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos struktūriniams padaliniams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams, neatsižvelgiant į jų pavaldumą, taip pat ir gyventojams.

194. Ekstremaliojo įvykio židinyje civilinės saugos veiksmams ir gelbėjimo darbams vadovauja gelbėjimo darbų vadovas. Gelbėjimo darbų vadovo funkcijas įvykio vietoje pradiniu momentu vykdo pirmasis į įvykio vietą atvykęs valstybės tarnautojas ar darbuotojas be atskiro nurodymo ir vadovauja incidentų ar ekstremaliųjų įvykių likvidavimui iki atvyks, atsižvelgiant į įvykio pobūdį, atitinkamų pajėgų valstybės tarnautojas ar darbuotojas, kuris ir tampa darbų vadovu.

195.Gelbėjimo darbų vadovui yra pavaldžios civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pajėgos, neatsižvelgiant į jų pavaldumą.

196. Gresiant ar susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, sprendimą dėl operacijų centro sušaukimo priima Savivaldybės ESK arba Savivaldybės administracijos direktorius. Veiksmai Savivaldybės lygiu koordinuojami ir pajėgoms vadovaujama per Savivaldybės operacijų centrą (2 priedas).

197. Kol nepaskirtas Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas, pajėgų veiksmus savivaldybės lygiu organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės operacijų centras. Sprendimai priimami vadovaujantis Plane numatytais veiksmais ir (ar) Savivaldybės operacijų centro nuostatų suteiktais įgaliojimais.

198. Paskyrus Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovą, gelbėjimo darbų vadovas toliau organizuoja darbus įvykio vietoje. Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas atsako už darbų organizavimą savivaldybės mastu.

199. Kai naudojami Savivaldybės materialiniai ištekliai, veiksmų koordinavimą ir vadovaujamą pajėgoms atlieka Savivaldybės ESK paskirtas Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas.

200. Jeigu ekstremalioji situacija apima ne daugiau kaip tris gretimas savivaldybes, savivaldybių ekstremaliosios situacijos operacijų vadovai visus veiksmus derina tarpusavyje, priimami kolegialūs sprendimai, tačiau galutinio sprendimo dėl bendrų darbų koordinavimo teisę turi savivaldybės, kurioje yra ekstremaliosios situacijos židinys, ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas.

201. Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas atsako už ekstremaliosios situacijos padarinių, galinčių sukelti ekstremalųjį įvykį ar kartotinę ekstremaliąją situaciją, šalinimo darbų (toliau – neatidėliotini ekstremaliosios situacijos padarinių šalinimo darbai) organizavimą.

202. Prireikus pakeisti Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovą, pasiūlymus dėl pakeitimo teikia Savivaldybės ESK.

203. Gaisrai skirstomi:

203.1. Gaisrai pastatuose ir įrenginiuose;

203.2. Gaisrai atvirose teritorijose.

204. Atsakingoji institucija: Panevėžio APGV KPGT.

205. Remiančiosios institucijos: Kupškio rajono savivaldybė; Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kupiškio rajono policijos komisariatas; Visuomenės sveikatos centro Kupiškio skyrius; Greitosios medicinos pagalbos stotis; Kupškio rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba.

206. Panevėžio APGV KPGT:

206.1. gesina gaisrus ir gelbėja žmones iš gaisro židinio ir povojingų zonų;

206.2. vadovauja gaisrų gesinimui;

206.3. vykdo gaisro gesinimo vadovo ir operacijų vadovo ir darbų koordinavimo štabo vadovo funkcijas, išskyrus gaisrų gesinimą miškuose. Gaisrų gesinimui miškuose vadovauja miškų urėdijos paskirti atsakingi asmenys;

206.4. gauna ir priima informaciją apie įvykį, nuolat ją bendrina ir perduoda visą informaciją PAGD prie VRM;

206.5. suteikia nukentėjusiesiems pirmąją medicinos pagalbą;

206.6. tiria gaisro priežastis, nustato kaltus asmenis.

207. Kupiškio rajono savivaldybė:

207.1. užtikrina priemonių, nustatytų Plane, įgyvendinimą;

207.2. perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus apie gręsiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius ir priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;

207.3. telkia visas savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams evakuoti, organizuoja pagalbos teikimą nukentėjusiesiems, prireikus organizuoja evakuotojų gyventojų apgyvendinimą;

207.4. pagal savo kompetenciją priima norminius aktus gaisro metu susidariusios situacijos atžvilgiu.

208. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kupiškio rajono policijos komisariatas:

208.1.  organizuoja valstybinio, visuomeninio ir privačiojo turto apsaugą nelaimės rajone;

208.2. reguliuoja eismą nelaimės metu rajone ir jo prieigose, išstato transporto kontrolės punktus;

208.3. organizuoja viešosios tvarkos užtikrinimą gyventojų susitelkimo, įlaipinimo į transportą, išlaipinimo iš jo laikinojo apgyvendinimo vietose, evakuojamųjų vežimo maršrutuose;

208.4. organizuoja asmenų ir pareigūnų, nesusijusių su gelbėjimo darbais, patekimo į ekstremaliosios situacijos židinį ribojimą, prireikus įveda specialių sistemų leidimą;

208.5. informuoja valstybines institucijas, visuomenines organizacijas, piliečius apie eismo apribojimą ekstremaliųjų įvykių teritorijoje, avarijas ir kitas ypatingas situacijas, kurios kelia pavojų žmonių saugumui;

208.6. identifikuoja žuvusiuosius, apdoroja informaciją apie aukas bei organizuoja jų išgabenimą iš įvykio vietos;

208.7. nustato nukentėjusiųjų tapatybę;

208.8. imasi priemonių išvengti panikos ir masinių neramumų;

208.9. informuoja Savivaldybės ESOC apie vykdomas priemones ir padėtį.

209. Visuomenės sveikatos centro Kupiškio skyrius:

209.1. vykdo valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę;

209.2. dalyvauja vertinat teritorijos užterštumo nuodingomis medžiagomis lygį, teikia pasiūlymus, kaip apsaugoti gyventojus;

209.3. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis tarnybomis, likviduojančiomis ekstremaliosios situacijos padarinius;

209.4. informuoja Savivaldybės ESOC apie vykdomas priemones  ir padėtį.

210. Greitosios medicinos pagalbos stotis:

210.1. suteikia pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiesiems įvykio metu;

210.2. organizuoja nukentėjusiųjų hospitalizavimą ir pervežimą;

210.3. informuoja Savivaldybės ESOC apie žuvusiuosius bei nukentėjusiųjų skaičių.

211. Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba:

211.1. gesina gaisrus, gelbėja žmones bei turtą;

211.2. vykdo kitus gaisro gesinimo vadovo nurodymus.

Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių ligos protrūkis ar epidemija

212. Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių ligos protrūkis ar epidemija:

213. Atsakingoji institucija: Visuomenės sveikatos centro Kupiškio skyrius.

214. Remenčiosios institucijos: Kupiškio rajono savivaldybė, Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kupiškio rajono policijos komisariatas; Panevėžio APGV KPGT.

215. Visuomenės sveikatos centro Kupiskio skyrius:

215.1. įvertina ekstremaliąją situaciją, atlieka epidemiologinį tyrimą ir dalyvauja organizuojant priešepidemines priemones;

215.2. epidemiologinio tyrimo metu surenkama informacija apie ligonį, išsiaiškinama galima užkrėtimo vieta, įtariamas infekcijos šaltinis, rizikos veiksniai, buvusios ligonio kelionės mėnesio laikotarpiu;

215.3. surenkama informacija apie sąlytį su ligoniu turėjusius asmenis, sudaromas sąlytį turėjusiųjų asmenų sąrašas, kuriame nurodama šių asmenų kontaktinė informacija;

215.4. atsižvelgiant į užkrečiamąją ligą, sąlytį turėję asmenys stebimi, izoliuojami, taikoma imunoprofilaktika ir (ar) chemioprofilaktika;

215.5. kartu su asmens sveikatos priežiūros įstaigos specialistais nustatoma apimtis ir organizuojama skubi bendroji ir (ar) specifinė chemoprofilaktika riziką susirgti turėjusiems asmenims;

215.6. informuojami kiti teritoriniai visuomenės sveikatos priežiūros centrai apie rizikos susirgti turėjusius asmenis pagal jų nurodytą nuolatinę gyvenamąją ir (ar) darbo vietą;

215.7. nustatoma aplinkos laboratorinių tyrimų apimtis židinyje ir organizuojamas kartu su Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos specialistais dirvožemio, žaliavų, maisto, vandens bandinių ir plovinių nuo įvairių aplinkos objektų paėmimas;

215.8. koordinuojami asmens sveikatos priežiūros įstaigų asmens sveikatos priežiūros įstaigos veiksmai stacionare, taikant standartines, kontaktines ir (ar) pacientų, sergančių per orą plintančiomis užkrečiamosiomis ligomis, izoliavimo priemones;

215.9. įvertinami epidemiologinės diagnostikos ir (ar) laboratorinių tyrimų duomenys, daroma motyvuota išvada apie atvejo infekcijos šaltinį, priežastis, infekcijos perdavimo veiksnius, organizuotas ir įgyvendintas priemones pakartotiniems susirgimams židinyje išvengti;

215.10. koordinuoja aplinkos privalomąjį baigiąmąjį kenksmingumo pašalinimą (dezinfekciją, dezinsekciją, deratizaciją) židiniuose;

215.11. epidiomologiškai stebi židinį per visą užkrečiamosios ligos inkubacinį laikotarpį;

215.12. kontroliuoja priešepideminių priemonių taikymą užkrėstoje teritorijoje ir vertina jų veiksmingumą;

215.13. teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms apie vykdomas priemones ir esamą padėtį teisės aktų nustatyta tvarka;

215.14. teikia Sveikatos apsaugos ministerijai informaciją apie materialinių, finansinių ir žmogiškųjų išteklių, reikalingų visuomenės visuomenės sveikatos priežiūrai organizuoti ekstremaliosios situacijos atveju, poreikį;

215.15. dalyvauja Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo centro darbe: vertina epideminę situaciją, sergamumo dinamiką, pateikia duomenis Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo centrui apie taikytas priešepidemines priemones ir jų veiksmingumą;

215.16. rengia pasiūlymus dėl priešepideminio režimo karantino teritorijoje įvedimo;

215.17. teikia Sveikatos apsaugos ministerijai pasiūlymus dėl karantino teritorijoje atšaukimo;

215.18. gauna ir priima informaciją apie įvykį, nuolat ją bendrina ir perduoda visą informaciją PAGD prie VRM.

216. Kupiškio rajono savivaldybė:

216.1. perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius ir priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;

216.2. organizuoja pagalbos teikimą nukentėjusiesiems, prireikus organizuoja evakuotų gyventojų apgyvendinimą;

216.3. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento Kupiškio skyrius:

216.4. uždraudžia žmonių susibūrimus Savivaldybės teritorijoje esančiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, viešose vietose, kai iškyla pavojingų ir ypač pavojingų užkrėčiamųjų ligų išplitimo pavojus;

216.5. riboja gyventojų keliones ir transporto priemonių judėjimą apkrėstoje teritorijoje ir išvykimą už jos ribų;

216.6. organizuoja nustatytose teritorijose karantino režimo priemonių įgyvendinimą, kai Savivaldybės teritorijai yra paskelbtas teritorijų karantinas;

216.7. pagal savo kompetencijas priima norminius aktus susidarusios situacijos atžvilgiu.

217. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kupiškio rajono policijos komisariatas:

217.1. organizuoja teritorijų, kurioms taikomas režimas, ribų apsaugą ir viešosios tvarkos palaikymą;

217.2. koordinuoja civilinės saugos sistemos pajėgų ir kitų tarnybų patekimą į ekstremaliojo įvykio židinio teritoriją, patekimą į židinio teritoriją;

217.3. renka bei apdoroja informaciją apie aukas, organizuoja aukų atpažinimą ir tapatybės nustatymą;

217.4. dalyvauja atliekant privalomojo aplinkos nukenksminimo pašalinimo darbus;

217.5. užtikrina viešąją tvarką būtinai hospitalizuojant asmenis.

218. Panevėžio APGT KPGT:

218.1. vykdo žmonių gelbėjimą;

218.2. dalyvauja evakuojant gyventojus.

Savivaldybės administracijos bei Savivaldybės teritorijoje esančių valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiksmai likviduojant ekstremaliuosius įvykius ar ekstremaliąsias situacijas ir šalinant jų padarinius, atliekant gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus, nustatoma bendrų veiksmų koordinavimo tvarka

219. Savivaldybės ESK, įvykus ekstremaliajam įvykiui ar susidarius ekstremaliajai situacijai, funkcijos ir veiksmai:

219.1. gavęs pranešimą apie ekstremalųjį įvykį ar situaciją, Savivaldybės administracijos

direktorius (ESK pirmininkas) priima sprendimą sukviesti ESK narių posėdį;

219.2. gavę signalą, ESK nariai privalo atvykti į posėdį darbo metu nedelsdami, o ne

darbo metu, poilsio ir švenčių dienomis – per 30–40 minučių;

219.3. atsižvelgdama į ekstremaliojo įvykio ar situacijos mastą, gelbėjimo darbų apimtį, ESK  priima sprendimą dėl Savivaldybės ESOC sukvietimo ir jo darbų  organizavimo bei teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymą dėl savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos skelbimo ar atšaukimo;

219.4. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymą dėl Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijos vadovo, skiriamo vadovauti visoms civilinės saugos sistemos pajėgoms, dalyvaujančioms likviduojant ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją ir šalinant jų padarinius ekstremaliosios situacijos židinyje, kandidatūros;

219.5. gresiant ar susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl antro (sustiprinto) ir trečio (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygių skelbimo ar atšaukimo;

219.6. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Savivaldybės gyventojų evakavimo iš teritorijų, kuriose gali kilti didelis pavojus jų gyvybei ir (ar) sveikatai;

219.7. priima sprendimus, reikalingus Savivaldybėje gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai valdyti;

219.8. teikia visuomenei informaciją apie Savivaldybėje gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, padarinių šalinimą ir vykdomas priemones gyventojų ir turto apsaugai užtikrinti;

219.9. teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pasiūlymus dėl valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų naudojimo ekstremaliųjų situacijų metu;

219.10. atlieka kitas teisės aktų nustatytas su civilinės saugos sistemos uždavinių įgyvendinimu susijusias funkcijas.

220. Savivaldybės ESOC vykdomos funkcijos ir veiksmai:

220.1. ESK priėmus sprendimą dėl Savivaldybės ESOC sukvietimo ir jo darbo  organizavimo ir ESOC nariai gavę signalą privalo atvykti ir užimti iš anksto įrengtas darbo vietas operacijų centro patalpose darbo metu nedelsdami, o ne darbo metu, poilsio ir švenčių dienomis per 30–50 minučių;

220.2. įgyvendina ESK priimtus sprendimus;

220.3. pagal kompetenciją renka, analizuoja ir vertina duomenis ir informaciją apie įvykį, ekstremalųjį įvykį, gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, prognozuoja jų eigą ir mastą, numato civilinės saugos priemones ir gelbėjimo veiksmus;

220.4. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimą ir informavimą apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;

220.5. keičiasi informacija su kitų institucijų operacijų centrais, analizuodamas, vertindamas įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos eigą;

220.6. organizuoja ir koordinuoja civilinės saugos sistemos pajėgų telkimą įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų likvidavimo, padarinių šalinimo, gyventojų ir turto gelbėjimo metu;

220.7. organizuoja ir koordinuoja materialinių išteklių, kurie teisės aktų nustatyta tvarka gali būti panaudoti įvykiui, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai likviduoti, padariniams šalinti, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų veiklai palaikyti ar atkurti, telkimą šiems tikslams pasiekti;

220.8. pagal kompetenciją koordinuoja civilinės saugos sistemos subjektų veiksmus įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu;

220.9. teikia ESK pasiūlymus dėl reikiamų civilinės saugos sistemos pajėgų, racionalaus ir veiksmingo Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) ir kitų institucijų skirtų finansinių ir kitų materialinių išteklių panaudojimo ekstremaliosios situacijos padariniams šalinti;

220.10. atlieka kitas teisės aktų nustatytas su civilinės saugos sistemos uždavinių įgyvendinimu susijusias funkcijas.

Materialinių išteklių telkimas ekstremaliųjų situacijų atvejais

221. Ekstremaliųjų situacijų atvejais ūkio subjektai ir kitos įstaigos teikia jiems nuosavybės teise priklausančius materialinius išteklius, kai gelbėjimo darbų vadovo arba Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo (toliau – operacijų vadovas) žinioje ir Lietuvos valstybės rezerve esančių materialinių išteklių nepakanka.

222. Ekstremaliųjų situacijų atvejais gelbėjimo darbų vadovui arba operacijų vadovui nustačius, kiek ir kokių papildomų materialinių išteklių reikia gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų veiklai palaikyti ir atkurti, ūkio subjektai ir kitos įstaigos, su kuriais vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi sudarytos Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane nurodytų užduočių vykdymo sutartys, teikia materialinius išteklius gelbėjimo darbų vadovui arba operacijų vadovui į Savivaldybės administracijos direktoriaus nurodytą vietą.

223. Neatidėliotinais atvejais, kai kyla didelis pavojus gyventojų gyvybei, sveikatai, turtui ar aplinkai, Savivaldybės administracijos direktoriaus rašytiniu reikalavimu turimus materialinius išteklius gelbėjimo darbų vadovui ar Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui į Savivaldybės administracijos direktoriaus nurodytą vietą pagal poreikį teikia ūkio subjektai ir kitos įstaigos, su kuriais nesudarytos nurodytos sutartys.

224. Ekstremaliųjų situacijų atvejais ūkio subjektai, teikiantys elektroninių ryšių tinklą ar elektroninių ryšių paslaugas, turi suteikti civilinės saugos sistemos subjektams pirmenybę naudotis elektroninių ryšių tinklais ir gauti kitas elektroninių ryšių paslaugas, būtinas civilinės saugos ekstremaliųjų situacijų valdymo ryšių sistemos tinkamam funkcionavimui užtikrinti.

225. Kai Savivaldybėje susidarius ekstremaliajai situacijai esamų materialinių išteklių nepakanka, Savivaldybės administracijos direktorius prašo gretimų savivaldybių pagalbos.

226. Savivaldybės administracijos direktorius, gelbėjimo darbų vadovas ir operacijų vadovas privalo siekti, kad ūkio subjektų ir kitų įstaigų nuostoliai ir veiklos trukdžiai būtų kuo mažesni.

Sanitarinio švarinimo organizavimas, jo atlikimo vietos

227. Sanitarinio švarinimo tikslas – maksimaliai sumažinti kenksmingų faktorių poveikį žmonėms ir aplinkai radioaktyviojo, cheminio ir biologinio užteršimo atvejais. Gyventojų sanitarinį švarinimą organizuoja Savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija.

228. Sanitarinį švarinimą sudaro:

228.1. pirminis sanitarinis švarinimas;

228.2. galutinis sanitarinis švarinimas.

229. Pirminis sanitarinis švarinimas – pradinis neatidėliotinas sanitarinis švarinimas ,,šiltojoje“ zonoje, kuris, įtarus taršą, yra atliekamas nukentėjusiems, siekiant jiems sumažinti pavojingų medžiagų  kenksmingumą.

230. Pirminis sanitarinis švarinimas atliekamas prie ,,šiltosios“ zonos išorinio perimetro ribos. Jis atliekamas priešvėjinėje pusėje ne arčiau kaip 25 metrai nuo incidento vietos.

231. Pirminio sanitarinio punkto įkūrimas:

231.1. ant žemės patiesiamas storesnės polietileninės plėvelės, brezento ar kitos neperšlampamos medžiagos gabalas (mažiausiai 10 kv. m);

231.2. vienoje pusėje sustatomi indai su vandeniu ir plovimo tirpalais;

231.3. kitoje pusėje sustatomos tuščios talpyklos (vonelės) užterštam vandeniui surinkti, paruošiami polietileniniai dvigubi maišai užterštiems drabužiams sudėti.

232. Pirminį sanitarinį švarinimą atlieka kiekvienas asmuo arba vienas kitam padedamas. Nukentėjusieji plauna rankas, atviras kūno vietas vandeniu ir muilu, dezinfekuojančiais tirpalais, nuodingų medžiagų kenksmingumą pašalinančiais skysčiais, o užteršti drabužiai sudedami į paruoštus specialius maišus. Atlikus pirminį švarinimą nukentėjusieji apvelkami sausais neužterštais drabužiais, apsiaučiami apsiaustais, jei reikia suteikiama pirmoji medicinos pagalba ir priimamas sprendimas dėl galutinio sanitarinio švarinimo. Atliekant pirminį švarinimą užterštoje vietovėje apsaugos priemonės nenusiimamos, o neužterštoje vietovėje apsaugos priemonės nusiimamos, išskyrus dujokaukę.

233. Pirminiam sanitariniam švarinimui naudojamos šios priemonės:

233.1. bentonito milteliai;

233.2. silikagelio milteliai;

233.3. 10 proc. amoniako tirpalas;

233.4. 2 proc. sodos tirpalas;

233.5. 2 proc. boro rūgšties tirpalas;

233.6. silpnas kalio permanganato tirpalas;

233.7. 2 proc. chloramino ar 0,5 proc. kalcio hipochlorito tirpalas;

233.8. 3 proc. vandenilio peroksido tirpalas;

233.9. 70 proc. spiritinis tirpalas;

233.10. vanduo ir muilas.

234. Galutinis sanitarinis švarinimas – galutinis taršos pašalinimas nuo nukentėjusių žmonių, atliekamas sanitarinio švarinimo punktuose.

235. Galutinis sanitarinis švarinimas atliekamas tik neužterštoje teritorijoje specialiai įrengtuose stacionariuose arba mobiliuose sanitarinio švarinimo punktuose.

236. Galutinio sanitarinio švarinimo punktą sudaro trys skyriai:

236.1. nusirengimo;

236.2. prausimosi;

236.3. apsirengimo.

237. Sanitarinio švarinimo punkte turi būti:

237.1. vandentiekis, kanalizacija, vėdinimas, šildymo sistema, elektra;

237.2. pakankamai žmonėms švarinimo priemonių – muilo, šampūno, kempinių, žirklių, plaukų skutimo mašinėlių, medvilninių ir popierinių nosinių, rankšluosčių ir paklodžių, apatinių ir viršutinių drabužių bei avalynės;

237.3. specialios taros (konteinerių, plastikinių ar guminių maišų ir kt.) ir pavojaus ženklų užterštiems daiktams, drabužiams sudėti ir ženklinti;

237.4. punktas turi būti aprūpintas keleiviniu transportu, taip pat specialiu transportu užterštiems daiktams į sanitarinio švarinimo ar utilizavimo vietą išvežti;

237.5. nusirengimo zonos ir žmonių prausimosi zonos patalpų grindys, baldai, kita įranga turi būti iš lengvai švarinamų, drėgmę nesugeriančių medžiagų (keramikinių plytelių, linoleumo, plastiko ir kt.) arba uždengiama polietileno plėvele. Sienų danga taip pat turi būti atspari drėgmei, lengvai valoma.

238. Sanitarinio švarinimo punkto personalo uždaviniai:

238.1. priimti ir registruoti iš užterštos zonos atvežtus asmenis;

238.2. nustatyti asmenų drabužių, daiktų užterštumą;

238.3. švarinti žmones ir kontroliuoti sanitarinio švarinimo efektyvumą;

238.4. surinkti užterštus drabužius ir asmeninius daiktus, juos nukenksminti arba utilizuoti;

238.5. prireikus spręsti nukentėjusiųjų dispanserinio stebėjimo ar stacionarinio patikrinimo klausimus;

238.6. kiekvienam asmeniui išduoti švarinimo asmens anketą, taip pat pažymą apie konfiskuotus užterštus dokumentus, pinigus, asmens daiktus;

238.7. aiškinti apie jonizuojančiosios spinduliuotės ir kitų pavojingų medžiagų poveikį sveikatai ir apsaugos priemones.

239. Naudingos terapinės odos dezaktyvavimo priemonės – I :

239.1. mažo rūgštingumo (pH≈5) paprastas muilas ar prausimosi skystis odai ir plaukams;

239.2. surišančios medžiagos:

239.3. EDTA 10 proc. odai ir plaukams, užterštiems transuraniniais elementais, retais žemės metalais ir metaloidais;

239.4. DTPA 1 proc. vandeninis rūgšties tirpalas (pH≈4) plauti oda, užterštai transuraniniais elementais, lantanidais ar metalais (kobaltas; geležis, cinkas, manganas).

240. Naudingos terapinės odos dezaktyvavimo priemonės – II:

240.1. kalio permanganato 5 proc. vandenilio tirpalas:

240.2. naudoti, kai įprastinės priemonės yra neefektyvios;

240.3. po naudojimo gerai nuplauti vandeniu;

240.4. nerekomenduojamas veidui, natūralioms landoms;

240.5. hidroksilamino ar natrio hiposulfito 5 proc. šviežiai paruoštas vandeninis tirpalas – naudojami po KMnO4 liugolio tirpalų, po to plaunama vandeniu.

241. Esant užterštumui biologinėmis priemonėmis, nusirengimo patalpoje odos paviršiaus ir plaukuotos kūno dalys aptrinamos dezinfekavimo tirpalu, akių ir nosies-gerklės gleivinės švarinamos aminoglikozidų grupės antibiotikų mišiniu.

242. Kūno ertmių dezaktyvavimo procedūros:

242.1. burnos ertmė – dantis valyti su dantų pasta, dažnai skalauti 3 proc. citrinos rūgšties tirpalu;

242.2. gerklę skalauti su 3 proc. vandenilio peroksido tirpalu;

242.3. nosį skalauti su vandentiekio vandeniu arba fiziologiniu tirpalu.

243. Pirminio reagavimo ir sanitarinio švarinimo punktų personalas turi būti apsirūpinęs asmens apsaugos priemonėmis (kombinezonais, kvėpavimo takų apsaugos priemonėmis, priešnuodžiais ir kt.) ir plovimo priemonėmis (muilu, soda), neutralizavimo priemonėmis (3 proc. vandenilio peroksido, silpnas kalio permanganato tirpalas, 70 proc. spirito tirpalas ir kt.). Kokios priemonės bus naudojamos asmenų sanitariniam švarinimui, priklauso nuo to, kokių pavojingų cheminių, biologinių ar radioaktyviųjų medžiagų kenksmingumas bus šalinamas.

244. Visos rajono asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos, ligoninės turi būti pasirengusios įvertinti nukentėjusiųjų po sanitarinio švarinimo būklę ir nustatyti, ar jiems reikalingas  tolesnis gydymas.

245. Kenksmingi faktoriai ir jų poveikio židiniai nustatomi remiantis stebėjimą ir žvalgybą vykdančių institucijų pateikta informacija.

246. Neprognozuojamo radioaktyvaus užteršimo atveju, savivaldybė organizuoja gelbėjimo darbuose  dalyvavusių žmonių sanitarinį švarinimą bei technikos ir transporto priemonių dezaktyvaciją. Šie darbai atliekami  žmonių sanitarinio švarinimo bei technikos dezaktyvacijos punktuose. Asmenų, dalyvaujančių šiuose darbuose, radiacinę bei higieninę kontrolę vykdo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento Kupiškio skyrius.

247. Užteršimo cheminėmis medžiagomis atveju, sanitarinio švarinimo vietas ir būdus nustato gelbėjimo darbų  arba operacijos vadovas, vadovaudamasis Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento Kupiškio skyriaus rekomendacijomis.

248. Teritorijos degazavimo darbus vykdo pavojingo objekto, kuriame įvyko cheminė avarija, pajėgos, šių objektų avarijų likvidavimo planuose nustatyta tvarka. Jeigu atlikus pirminį nukenksminimą, pavojingų medžiagų koncentracijos viršija leistinas normas, Savivaldybės ESK sprendžia dėl  žmonių iškeldinimo arba pakartotino  nukenksminimo darbų vykdymo.

249. Numatyta, kad sanitarinis švarinimas bus atliekamas tarpiniuose gyventojų evakavimo punktuose (esant reikalui gali būti panaudoti ir mobilūs punktai):

249.1. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinėje mokykloje, Melioratorių g. 5, Noriūnai.

249.2. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinėje mokykloje, Šepetos g. 4, Šepeta.

249.3. Šimonių pagrindinėje mokykloje, Skapiškio g. 18, Šimonys.

IX SKYRIUS

Pagalbos teikimo nukentėjusiems gyventojams Ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu organizavimas

250. Nukentėjusiųjų apgyvendinimo bei aprūpinimo tikslas – sudaryti minimalias gyvenimo sąlygas ekstremaliųjų situacijų metu nukentėjusiems asmenims.

251. Pagrindines pagalbos teikimo sritys yra šios:

251.1. nukentėjusiųjų apgyvendinimas;

251.2. aprūpinimo pirmos būtinybės prekėmis ir maitinimo organizavimas;

251.3. sveikatos priežiūros organizavimas;

251.4. socialinių paslaugų teikimas;

251.5. psichologinės pagalbos organizavimas;

251.6. švietimo paslaugų organizavimas.

252. Nukentėjusiųjų laikinų gyvenamųjų patalpų ir gyvybiškai būtinų paslaugų: aprūpinimą maistu, geriamuoju vandeniu, medikamentais, švariais drabužiais ir kitų paslaugų suteikimą organizuoja Savivaldybės Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija kartu su ESOC.

Nukentėjusiųjų apgyvendinimas

253. Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyrius organizuoja nukentėjusiųjų gyventojų aprūpinimą laikinomis gyvenamosiomis patalpomis, organizuoja aprūpinimą  patalyne, maistu bei kitomis pirmos būtinybės prekėmis.

254. Ekstremaliųjų situacijų atvejais nukentėjusieji laikinai būtų apgyvendinti mokyklose, jų bendrabučiuose, kultūros srities pastatuose. Visuomenės paskirties pastatų, kuriuose galima laikinai apgyvendinti žmones, suvestinė pateikta Plano 14 priede.

255. Sveikatos priežiūrą organizuoja Savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centras.

256. Socialines paslaugas teikia Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, Vaiko teisių apsaugos skyrius, Kultūros, švietimo ir sporto skyrius , Civilinės metrikacijos skyrius. Gali būti pasitelkiamos ir kitos įmonės bei įstaigos, nevyriausybines organizacijas, religines bendruomenes, fiziniai ir juridiniai asmenys.

Aprūpinimas pirmosios būtinybės priemonėmis ir maitinimo organizavimas

257. Kupiškio rajono savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija organizuoja nukentėjusiųjų gyventojų aprūpinimą maistu ir pirmo būtinumo priemonėmis bei jų maitinimą.

258. Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių parduotuvių, valgyklų ar kitų vietų, kuriuose būtų paskirstomos (tiekiamos) prekės bei numatytas maitinimas, sąrašas pateiktas Plano 20 priede.

259. Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje maisto produktus gaminančių ir tiekiančių įmonių sąrašas pateiktas Plano 16 priede.

Medicinos pagalba

260. Medicinos pagalbą nukentėjusiesiems teisės aktų nustatyta tvarka teikia Savivaldybės teritorijoje esančios asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos.

261. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų tikslas – laiku suteikti medicinos pagalbą, diagnozuoti sveikatos sutrikimus bei padėti atgauti sveikatą ekstremaliose situacijose nukentėjusiems asmenims.

262. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos kryptys:

262.1. medicinos pagalbos teikimo tvarkos nustatymas ir teikimas nukentėjusiems ekstremaliosios situacijos židinyje;

262.2. nukentėjusiųjų registravimas ir rūšiavimas;

262.3. gabenimas į gydymo įstaigas;

262.4. papildomų pajėgų pasitelkimas;

262.5. stacionarios medicinos pagalbos teikimas;

262.6. ligoninės lovų skaičiaus išplėtimas;

262.7. kitų gydymo įstaigų informavimas dėl nukentėjusiųjų srauto;

262.8. vietinės valdžios institucijų informavimas apie iš avarijos išvežtus ir gydymo įstaigose priimtus nukentėjusius, jų skaičių, sveikatos būklę, priimtas priemones.

263. Jų veiklą ekstremaliųjų situacijų atvejais koordinuoja Savivaldybės gydytojas.

264. Sveikatos priežiūros įstaigos vadovaujasi parengtais ekstremaliųjų situacijų valdymo planais ir metodinėmis rekomendacijomis.

265. Pirmąją ir skubią medicinos pagalbą teikia greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančios įstaigos, o prireikus ir ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos.

266. Taip pat pirmąją ir skubią medicinos pagalbą teikia ir priešgaisrinės gelbėjimo įstaigos, vadovaudamosi sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-194 ,,Dėl Priešgaisrinių gelbėjimo įstaigų dalyvavimo teikiant pirmąją ir skubiąją medicinos pagalbą tvarkos aprašo patvirtinimo“.

267. Trūkstant pajėgų užtikrinti sveikatos priežiūrą, galima pasitelkti ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos pajėgas. Pagrindinės jų funkcijos ekstremaliųjų situacijų atvejais:

267.1. teikti pirmąją pagalbą;

267.2. padėti suteikti pirmąją medicinos pagalbą, skubią medicinos pagalbą ir kitas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantiems sveikatos priežiūros specialistams;

267.3. padėti asmens sveikatos priežiūros įstaigoms pasitelkti papildomus sveikatos priežiūros specialistus;

267.4. padėti identifikuoti ir registruoti nukentėjusiuosius;

267.5. padėti organizuoti ir užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų laikinąjį teikimą švietimo ir kitose įstaigose;

267.6. padėti organizuoti ir atlikti kraujo donorų paiešką;

267.7. padėti organizuoti tarptautinės pagalbos teikimą.

Socialinių paslaugų ir paramos teikimas

268. Socialinė parama – socialinių išmokų mokėjimas ir socialinių paslaugų teikimas – vykdomas per valstybės ir Kupiškio rajono savivaldybės tarybos patvirtintas socialines programas.

269. Socialinė parama fiziniams asmenims teikiama per Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ir seniūnijas. Socialinė parama gali būti suteikta pašalpos arba paslaugos forma. Socialinė parama gali būti vienkartinė arba ilgalaikė.

270. Visi dokumentai, susiję su socialine parama, yra tvarkomi ir saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nurodymais ir terminais.

271. Socialinės paslaugos teikiamos vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymu, lydinčiaisiais teisės aktais ir kitais konkrečiai socialines paslaugas reglamentuojančiais Tarybos sprendimais.

272. Prireikus Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos pajėgos taip pat teikia nukentėjusiesiems socialines paslaugas, labdarą ir paramą.

273. Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių socialinių paslaugų įstaigų, šeimynų, visuomeninių organizacijų, užsiimančių socialine rūpyba, sąrašas pateiktas 8 lentelėje.

Finansinė pagalba

274. Likviduojant stichinių padarinių sukeltų ekstremaliųjų situacijų pasekmes, nukentėjusiems fiziniams ir juridiniams asmenims gali būti suteikta  finansinė  pagalba iš Savivaldybės biudžeto rezervo arba Vyriausybės specialiai šiam tikslui  skirtų lėšų.

275. Savivaldybės taryba, Savivaldybės administracijos direktoriaus teikimu, svarsto klausimą dėl finansinės pagalbos nukentėjusiems ekstremaliosios situacijos metu dydžio ir priima sprendimą.

276. Nuostolius įvertinti Administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma komisija. Komisija nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus dėl nuostolių kompensavimo, įvertina  padarytus nuostolius ir teikia Tarybai pasiūlymus dėl finansinės pagalbos pareiškėjui dydžio. Taryba priima sprendimą dėl finansinės pagalbos.

277. Juridiniai asmenys Savivaldybei pateikia prašymus dėl nuostolių kompensavimo ir patirtų nuostolių įvertinimo aktus.  Savivaldybės ESK patirtų nuostolių suvestinę pateikia Panevėžio APGV, o pastarasis – PAGD prie Vidaus reikalų ministerijos.

Psichologinė pagalba

278. Psichologinę pagalbą Kupiškio rajono savivaldybės gyventojams ekstremaliųjų situacijų metu suteiktų sveikatos priežiūros įstaigų gydytojai psichologai, mokymo įstaigų socialiniai pedagogai, seniūnijų socialiniai darbuotojai, švietimo pagalbos tarnyba.

Švietimo paslaugos

279. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius organizuoja evakuotų mokyklinio amžiaus vaikų švietimą ir mokymą.

280. Esant trumpalaikei evakuacijai (iki 5–10 dienų), koreguojamas rajono ugdymo planas, perkeliamos moksleivių atostogos, mokinių mokymas nevykdomas.

281. Susidarius ilgesniam evakuacijos laikotarpiui – moksleivių mokymas organizuojamas laikinai gyvenamojoje vietoje, sudaromos visos sąlygos reikalingos mokymuisi (pasirūpinama pagrindinėmis ugdymo priemonėmis), moksleivių klasės sujungiamos į kelias stambinant jas.

X SKYRIUS

Viešosios tvarkos palaikymo organizavimas

282. Viešosios tvarkos apsaugos tikslas – palaikyti viešąją tvarką, užtikrinti eismo reguliavimą ir saugumą, žmonių ir turto apsaugą ekstremalių įvykių metu.

283. Savivaldybės teritorijoje viešosios tvarkos ekstremalių situacijų metu palaikymą organizuoja Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kupiškio rajono policijos komisariatas (toliau – policijos komisariatas), vadovaudamasis komisariato parengties ekstremalioms situacijoms planu. Komisariatui vadovauja viršininkas.

284. Pagrindiniai padaliniai: Kriminalinės policijos skyrius, Viešosios policijos skyrius, Operatyvaus valdymo grupė. Kitų tarnybų grupė: Organizacinė grupė, Migracijos grupė.

Atsakingų už viešosios tvarkos palaikymą pareigūnų veiksmai įvykus ekstremaliajam įvykiui, susidarius ekstremaliajai situacijai

285. Įvykus ekstremaliajam įvykiui, policijos komisariatas apie tai informuoja Savivaldybės administracijos direktorių, ESK vadovą, apskrities PGV. Jeigu nelaimės pasekmės gali išplisti už rajono  ribų, perspėja kaimyninius policijos komisariatus.

286. Policijos komisariatas dalyvauja informuojant gyventojus apie susidariusią ekstremaliąją situaciją. Tam tikslui išskiriamas policijos komisariato transportas su garsiakalbiais.

287. Policijos pajėgos ekstremaliųjų įvykių vietoje  savo veiksmus derina su gelbėjimo darbų vadovu ir, vykdydamos  jo nurodymus, saugo ekstremalaus įvykio židinį, užtikrina viešąją tvarką gyventojų susitelkimo vietose, evakuacijos ir gelbėjimo bei padarinių likvidavimo metu, įrengia užtvaras, kontroliuoja civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pajėgų bei kitų tarnybų patekimą į židinio teritoriją.

288. Eismo reguliavimui nelaimės teritorijoje ir jos prieigose ir evakuacijos maršrutuose policija išstato laikinus kontrolės postus, duoda nurodymus kelių priežiūros tarnyboms, dėl kelio ženklų pastatymo nurodytose vietose. Postų išstatymo vietas, atsižvelgdami į Visuomenės sveikatos centro skyriaus bei  kitų tarnybų rekomendacijas, nustato savivaldybės ESK arba ES OC  vadovas.

289. Policijos komisariatas užtikrina valstybinio, visuomeninio ir privataus turto apsaugą nelaimės zonoje ir teritorijose, iš kurių evakuoti gyventojai.

290. Kilus pastatų susprogdinimo pavojui arba radus sprogmenis, gelbėjimo darbų vadovo pareigas vykdo policijos pareigūnas. Jis  priima sprendimą ir organizuoja skubų žmonių iškeldinimą iš ekstremaliojo įvykio židinio, koordinuoja atvykusių  PGT ir GMP pajėgų veiksmus.

291. Policijos komisariatas renka informaciją apie aukas, organizuoja žuvusiųjų identifikavimą.

292. Policijos komisariatas atlieka tyrimus, įvykus kriminalinio pobūdžio sprogimui ar gavus pranešimą apie grasinimą susprogdinti, padeda kitoms valstybinės priežiūros institucijoms atlikti apklausą vykdant tyrimus.

293. Policijos komisariatas renka, registruoja ir analizuoja informaciją apie įvykius ekstremaliųjų įvykių vietoje, keičiasi šia informacija su kitomis ekstremaliųjų įvykių padarinių likvidavimo tarnybomis. Apie viešosios tvarkos būklę nelaimės vietoje bei  vykdomus veiksmus, papildomų pajėgų pasitelkimą ir jų paskirstymą policijos komisariatas informuoja Savivaldybės ESK.

294. Trūkstant civilinės saugos sistemos pajėgų, Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimu viešosios tvarkos palaikymui, eismo saugumo, judėjimo kontrolės ir kitoms teisės aktuose nustatytoms funkcijoms užtikrinti, į pagalbą gali būti pasitelkiami kariniai vienetai, policijos rėmėjai. Policijos rėmėjų sąrašas pateikiamas Plano 17 priede.

Materialiniai ir žmogiškieji ištekliai viešajai tvarkai Savivaldybės teritorijoje palaikyt

295. Siekdami palengvinti tarnybų darbą vykdant gelbėjimo darbus, apsaugant nuo pavojaus gyventojus ir rūpintis išlikusiais gyvaisiais, policija įrengia užtvaras, kontroliuoja civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pajėgų bei kitų tarnybų patekimą į židinio teritoriją.

296. Eismui reguliuoti nelaimės teritorijoje ir jos prieigose ir evakavimo maršrutuose policija pastato laikinus kontrolės postus, duoda nurodymus kelių priežiūros tarnyboms dėl kelio ženklų pastatymo nurodytose vietose. Postų pastatymo vietas nustato operacijų vadovas, atsižvelgiant į VSC ir VMVT rekomendacijas. Jei reikia, policija organizuoja technikos, gabenamos į nelaimės zoną dirbti, ir evakuojamųjų gyventojų automobilių palydą.

297. Policija užtikrina valstybinio, visuomeninio ir privataus turto apsaugą nelaimės zonoje ir teritorijose iš kurių evakuoti gyventojai.

298. Atsižvelgdami į ekstremaliosios situacijos mastą ir pavojų gyventojams, policijos pareigūnai priima sprendimą ir organizuoja skubų žmonių išgabenimą iš ekstremaliojo įvykio vietos. Policijos komisariatas renka, registruoja ir analizuoja informaciją, reikalingą policijos veiksmams koordinuoti nelaimės zonoje, keičiasi šia informacija su kitomis nelaimės padarinių likvidavimo tarnybomis. Apie viešosios tvarkos apsaugą nelaimės vietoje, vykstančius įvykius ir vykdomus veiksmus, papildomą pajėgų pasitelkimą, pasiskirstymą ir panaudojimą Kupiškio policijos komisariatas informuoja operacijų vadovą.

XI SKYRIUS

Privalomų darbų organizavimas

Gyventojų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasitelkimas ir darbų atlikimas

299. Vadovaujamasi Privalomų darbų atlikimo ekstremaliųjų situacijų atvejais ir kompensavimo už jų atlikimą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 512 „ Dėl Privalomų darbų atlikimo ir ekstremaliųjų situacijų atvejais ir kompensavimo už jų atlikimą tvarkos aprašo patvirtinimo“.

300. Gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos pasitelkiami ir darbai atliekami tik tada, kai yra išnaudotos visos civilinės saugos sistemos pajėgų panaudojimo galimybės.

301. Gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos pasitelkiami darbams atlikti remiantis Civilinės saugos įstatyme įtvirtintu visuotinio privalomumo principu.

302. Darbus privalo atlikti darbingi gyventojai, sukakę 18 metų, išskyrus tikrosios karo tarnybos karius, nėščias, neseniai pagimdžiusias moteris (moteris, pagimdžiusias ir auginančias vaikus, kol jiems sukaks vieni metai), neįgaliuosius ir gyventojus, kurie vieni augina vaikus iki 16 metų, taip pat gyventojus, kurie naudojasi privilegijomis ir imunitetais pagal tarptautinę teisę.

303. Sprendimą dėl gyventojų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasitelkimo darbams atlikti priima:

303.1. susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai – Savivaldybės ESK;

303.2. susidarius valstybės lygio ekstremaliajai situacijai – Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija.

304. Ekstremaliųjų situacijų atvejais ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas (toliau – operacijų vadovas) nustato, kiek ir kokių darbų reikia atlikti ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti, ir per Savivaldybės ESOC prašo savivaldybės (-ių) administracijos (-ų) direktoriaus (-ių) telkti gyventojus, ūkio subjektus ir kitas įstaigas darbams atlikti.

305. Savivaldybės administracijos direktorius telkia gyventojus, ūkio subjektus ir kitas įstaigas darbams atlikti laikydamasis tokio eiliškumo:

305.1. ūkio subjektai ir kitos įstaigos, kurių veikla dėl ekstremaliosios situacijos poveikio yra sustabdyta;

305.2. kiti ūkio subjektai ir kitos įstaigos, kurių veikla nėra tiesiogiai paveikta ekstremaliosios situacijos;

305.3. bedarbiai;

305.4. kiti gyventojai;

305.5. gyvybiškai svarbiuose Savivaldybės objektuose dirbantys gyventojai;

305.6. valstybinės reikšmės ir pavojinguosiuose objektuose dirbantys gyventojai.

306. Ekstremaliųjų situacijų atvejais ūkio subjektai, valdantys elektroninių ryšių tinklą ar teikiantys elektroninių ryšių paslaugas, savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymu turi skirti reikalingus ekspertus ir specialistus civilinės saugos ekstremaliųjų situacijų valdymo ryšių sistemos tinkamam funkcionavimui užtikrinti.

307. Gyventojai, ūkio subjektų ir kitų įstaigų tarnautojai ir darbuotojai (toliau – darbuotojai) turi atvykti arba prireikus yra atvežami centralizuotai Savivaldybės ar valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro patelktu transportu į operacijų vadovo nurodytą vietą.

308. Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos atveju darbų atlikimą koordinuoja Savivaldybės ESOC, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos atveju – valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras.

309. Operacijų vadovas užtikrina, kad gyventojai ir ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojai prieš jiems pradedant dirbti būtų instruktuoti apie darbų eigą ir priemonių, skirtų darbingumui, sveikatai ir gyvybei išsaugoti, panaudojimą.

310. Savivaldybės ar valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras prireikus organizuoja darbus atliekančių gyventojų ir ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų aprūpinimą nemokama nakvyne, maitinimu, specialiąja apranga, darbo priemonėmis, taip pat atvežimą į darbų atlikimo vietą, išvežimą iš jos ir minimalių sanitarinių higienos sąlygų sudarymą.

Atliktų privalomųjų darbų apskaita

311. Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo (asmenys) pildo darbus atliekančių gyventojų ir ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, tvarko su darbų atlikimu susijusius dokumentus ir teikia juos operacijų vadovui.

312. Baigus darbus operacijų vadovas per Savivaldybės ar valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui darbo laiko apskaitos žiniaraščius, atliktų darbų aktus ir kitus su darbų atlikimu susijusius dokumentus.

313. Savivaldybės administracijos direktorius, gavęs dokumentus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas sudaro komisiją, kuri ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo jos sudarymo patikrina darbo laiko apskaitos žiniaraščius, atliktų darbų aktus ir kitus su darbų atlikimu susijusius dokumentus, ir, atsižvelgdama į faktiškai dirbtą laiką, Vyriausybės patvirtintą minimalųjį valandinį atlygį, nustato gyventojams, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms kompensuotiną sumą ir teikia savivaldybės administracijos direktoriui išvadą.

Kompensavimo tvarka už atliktus darbus

314. Darbus atlikusiems gyventojams, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, įvertinus finansines galimybes, iš Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo, Lietuvos valstybės rezervo piniginių lėšų gali būti kompensuojamos išlaidos, susijusios su šių darbų atlikimu.

315. Pirmiausia kompensuojamos išlaidos, patirtos tuo atveju, kai Savivaldybės ar valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras neturi galimybių užtikrinti priemonių (darbuotojų aprūpinimas nemokama nakvyne, maitinimu, specialiąja apranga, darbo priemonėmis, transportavimu) įgyvendinimą.

316. Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos atveju išlaidos, susijusios su darbų atlikimu, gali būti kompensuojamos iš Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų. Sprendimą dėl šių išlaidų kompensavimo priima Savivaldybės administracijos direktorius ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo jo sudarytos komisijos išvadų gavimo dienos.

317. Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos atveju Savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis jo sudarytos komisijos išvadomis ir nustatyta kompensuotina išlaidų, susijusių su darbų atlikimu, suma, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo komisijos išvadų pateikimo dienos teikia Finansų ministerijai prašymą dėl lėšų gyventojų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų išlaidoms, susijusioms su darbų atlikimu, kompensuoti skyrimo.

318. Savivaldybės administracijos direktoriaus prašyme Finansų ministerijai nurodoma:

318.1. aplinkybės, kurioms susidarius buvo atliekami darbai;

318.2. darbus atlikę gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos;

318.3. išlaidų, susijusių su darbų atlikimu, pagrindimas.

319. Kartu su Savivaldybės administracijos direktoriaus prašymu pateikiami dokumentai, pagrindžiantys su darbų atlikimu susijusias išlaidas.

320. Finansų ministerija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus prašymo gavimo dienos parengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei nutarimo dėl išlaidų, susijusių su darbų atlikimu, kompensavimo gyventojams, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms projektą.

321. Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos atveju išlaidos, susijusios su darbų atlikimu, gali būti kompensuojamos iš Lietuvos valstybės rezervo piniginių lėšų. Sprendimą dėl šių išlaidų kompensavimo priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

XII SKYRIUS

Ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu nutrauktų komunalinių paslaugų teikimo atnaujinimo ir kitų būtiniausių gyvenimo (veiklos) sąlygų atkūrimo organizavimas

322. Ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu nutrauktų komunalinių paslaugų teikimo atnaujinimo ir būtiniausių gyvenimo (veiklos) sąlygų atkūrimą organizuoja, įvardinti civilinės saugos sistemos subjektai ir  už minėtų darbų atlikimą atsakingi vadovai.

323. VĮ „Panevėžio regiono keliai“  Kupiškio kelių tarnyba kasdieninėje veikloje:

323.1. atlieka aptarnaujamoje teritorijoje kelių važiuojamosios dalies, tiltų ir kitų kelio konstrukcijų, kelio ženklų, kelkraščių priežiūrą bei remontą;

323.2. stebi ir vertina eismo sąlygas, valo kelius nuo sniego ir juos barsto pavojinguose ruožuose;

323.3. atlieka planinius kelių tiesimo ar jų dangos gerinimo darbus.

324. Ekstremalių situacijų atvejais:

324.1. telkia papildomas pajėgas ir užtikrina kelių išvažiuojamumą sudėtingomis meteorologinėmis sąlygomis;

324.2. teikia informaciją apie būklę keliuose Savivaldybės institucijoms;

324.3. atlieka kelių bei kelio konstrukcijų atstatymą, likviduojant ekstremalių situacijų (įvykių) padarinius;

324.4. dalyvauja Savivaldybės ESVC veikloje: deleguoja įstaigos atstovą į valdymo centro posėdį.

325. Panevėžio energija, AB Kupiškio šilumos tinklų rajonas – tai ūkio subjektas, teikiantis karšto vandens ir šilumos tiekimo paslaugas rajono gyventojams ir įmonėms.

326. Ekstremalių situacijų (įvykių) atvejais:

326.1. telkia papildomas pajėgas ir užtikrina gyventojų ir įmonių aprūpinimą karštu vandeniu ir šiluma, racionalų energijos išteklių panaudojimą ekstremalaus atvejo laikotarpiu;

326.2. dalyvauja Savivaldybės ESVC veikloje: deleguoja įstaigos atstovą į valdymo centro posėdį.

327. UAB „Kupiškio komunalininkas“ – tai ūkio subjektas, teikiantis komunalines paslaugas rajono gyventojams nustatytoje teritorijoje. Jis vykdo šias pagrindines funkcijas:

327.1. atsako už Savivaldybės teritorijos gatvių, skverų, aikščių ir kitų Savivaldybės teritorijų, buitinių atliekų surinkimo ir nukenksminimo vietų, visuomeninio kelių transporto, stočių, stotelių, pramogų ir poilsio organizavimo vietų, parkų, paplūdimių, poilsio aikštelių prie automagistralių, priemiesčių, automobilių stovėjimo aikštelių, garažų teritorijų, kapinių, viešųjų tualetų, sąvartynų, gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo vietų, vaikų žaidimų aikštelių, kiemų, sporto aikštynų reikalavimų kontrolę bei teikia pasiūlymus sanitarijos būklei gerinti;

327.2. organizuoja gyvūnų priežiūros ir laikymo kontrolę;

327.3. organizuoja gyventojų apsaugą nuo infekcinių ligų, padidėjusio gatvių, buitinio triukšmo, dirvožemio ir oro taršos;

327.4. organizuoja dezinfekcijos ir deratizacijos darbus gyvenamųjų namų rūsiuose ir visuomeniniuose pastatuose bei atliekų kaupimo teritorijose;

327.5. organizuoja aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos programų rengimą, jų įgyvendinimą ir kontrolę;

327.6. oganizuoja ir koordinuoja gamtos išteklių naudojimo bei aplinkos apsaugos mokslinius tyrimus, pavojingų atliekų tvarkymą;

327.7. dalyvauja ekologijos monitoringo, kitose programose;

327.8. nagrinėja su buitinių ir pramoninių atliekų tvarkymu susijusius klausimus;

327.9. organizuoja jų sprendimą, diegia komunalinių atliekų tvarkymo sistemas.

328. Ekstremalių situacijų  atvejais:

328.1. telkia papildomas pajėgas ir užtikrina žuvusiųjų išgabenimą iš įvykio vietos;

328.2. dalyvauja Savivaldybės ESK veikloje: deleguoja įstaigos atstovą į ESVC posėdį.

329. UAB „Kupiškio vandenys“ – tai ūkio subjektas, teikiantis vandens tiekimo paslaugas rajono gyventojams ir įmonėms. Jis vykdo šias pagrindines funkcijas:

329.1. aprūpina gyventojus ir įmones nepertraukiamu vandens tiekimu;

329.2. organizuoja nuotekų surinkimą ir valymo sistemų veiklą;

329.3. prižiūri geriamojo vandens tiekimo, nuotekų surinkimo ir valymo sistemas.

330. Ekstremalių situacijų atvejais:

330.1. telkia papildomas pajėgas ir užtikrina gyventojų ir įmonių aprūpinimą geriamuju vandeniu ir nuotekų surinkimą;

330.2. dalyvauja Savivaldybės ESK veikloje: deleguoja įstaigos atstovą į valdymo centro posėdį.

XIII SKYRIUS

Gyventojų, žuvusių ekstremaliųjų situacijų metu,

laidojimo organizavimas

331. Žuvusiųjų laidojimo organizavimo tikslas – atlikti asmenų, žuvusių ekstremaliųjų įvykių metu, atitinkančias visas įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas laidojimo procedūras.

331. Veiklos apimtis:

331.1. nukentėjusiųjų mirties konstatavimas;

331.2. žuvusių žmonių apskaita;

331.3. žuvusiųjų asmens tapatybės nustatymas;

331.4. žūties aplinkybių juridinis įvertinimas;

331.5. žuvusiųjų pristatymas į morgą;

331.6. laidojimo paslaugų suteikimas;

331.7. neatpažintų aukų laidojimas.

332. Ekstremaliųjų įvykių metu nukentėjusių žmonių mirtį konstatuoja greitosios pagalbos gydytojas arba med. felčeris. Mirties faktas fiksuojamas iškvietimo lape, o mirties priežastis nustatoma patologoanatominio tyrimo metu. Mirties liudijimas išduodamas morge.

333. Tvarkant ekstremaliųjų įvykių vietoje žuvusių žmonių apskaitą, juridiškai įvertinant žūties aplinkybes, nustatant neatpažintų asmenų asmens tapatybę atliekami operatyviniai bei procesiniai veiksmai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, generalinio prokuroro ir sveikatos apsaugos ministro 1999-12-29 įsakymu Nr. 714/153/562 ,,Dėl neatpažinto lavono, nežinomo ligonio ar nežinomo vaiko asmens tapatybės nustatymo instrukcijos patvirtinimo“.

334. Asmens tapatybės nustatymo procese dalyvauja prokurorai, policijos pareigūnai, teismo medicinos ekspertai, kiti specialistai.

335. Už laidojimo organizavimą atsakingas Savivaldybės administracijos direktorius. Organizuojant masinį žmonių laidojimą, gali būti pasinaudota laidojimo paslaugas teikiančių įmonių paslaugomis.

XIV SKYRIUS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGA

336. Pastaruoju metu įvykusių ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų, o taip pat galimų ginkluotų konfliktų metu kultūros vertybėms gali būti padaryta didelė žala, ir vis labiau gresia pavojus būti visiškai sunaikintoms. Viso pasaulio tautoms labai svarbu išsaugoti kultūros paveldą, nes kiekvienos tautos kultūra yra neatskiriama pasaulio kultūros dalis. Būtinas tokių vertybių saugos užtikrinimas ir pagarba joms. Lietuvoje valstybės politiką saugomų kultūros vertybių srityje vykdo Kultūros paveldo departamentas. Taip pat departamentas prižiūri nekilnojamųjų kultūros vertybių registrus.

337. Sąvoka „kultūros vertybės“ apima, nepaisant jų kilmės ir nuosavybės, kilnojamąsias ir nekilnojamąsias vertybes, kurios yra ypatingai svarbios kiekvienos tautos kultūros paveldui, tokias kaip religiniai ir pasaulietiniai architektūros, dailės ir istorijos paminklai, archeloginės vietovės, istorinės arba meninės vertės pastatų ansambliai, meno kūriniai, meninės, istorinės ar archeloginės reikšmės rankraščiai, knygos ir kiti objektai, bei mokslinės arba reikšmingos knygų, archyvinių dokumentų arba anksčiau išvardintų vertybinių reprodukcijų kolekcijos Savivaldybės teritorijoje esančiojo materialaus kilnojamojo kultūros paveldo ir Savivaldybės teritorijoje esančio materialiojo nekilnojamojo kultūros paveldo ir Savivaldybės teritorijoje esančio materialiojo nekilnojamojo kultūros paveldo, kuriam užtikrinama priežiūra, išsaugojimas.

____________________________________